Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева «Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды» - М., Легпромбытиздат, 1990

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

2.1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ СПОСОБОМ НАКОЛКИ

2.1.1. НАКОЛКА КАК СРЕДСТВО ПОИСКА ФОРМЫ ИЗДЕЛИЯ

Моделирование способом иаколки применяют при создании проекта модели и для воплощения его в материале.

Сущность этого способа заключается в том, что модель формируют из бумаги, макетной или конкретной ткани непосредственно па манекене или фигуре человека с помощью буланок. Способ наколки позволяет наглядно и образно воспроизвести задуманную модель: ее объем, форму, соотношение отдельных частей, расположение конструктивных линий, покрой и т. д. В процессе создания проекта модели цель наколки — поиск формы, покроя изделия, исходя из общего замысла художника п свойств материала.

Наколка обогащает художника новыми сведениями о пластических свойствах материала, нередко дающих толчок к  созданию новой  формы. Ткань  от целого куска набрасывают на манекен или только на его правую сторону, перепуская  на перед в зависимости от длины изделия  и  располагая всю оставшуюся ткань сзади манекена. Определяют драпируемость ткани, характер складок при драпировке, которые могут быть мягкие плавные и округлые или острые и торчащие и  т. д., смннаемость, упругость, формоустойчивость ткани. Ткань с манекена снимают и вновь накалывают при другом расположении нити основы к вертикальной линии  середины манекена, например под  углом 90 или 45° к  ней. Ткани с  различными  пластическими свойствами при наколке ведут себя по-разному, создавая разнообразные формы поверхности. Успех модели во многом определяется тем,  насколько рационально художник может использовать свойства материала (ткани) в своей модели. Исходя из этого, определяют возможные варианты формы изделия и, выбрав оптимальный из них, накалывают ткань па манекене, располагая ее, как указано выше, или дополнительно сгибая по нити основы так, чтобы ширина ее равнялась приблизительно ширине полочки и длине рукава.

Накалывают перед изделия, располагая булавки посередине переда (на линиях горловины, груди и талии) и в высшей точке груди. При этом нить основы должна быть расположена строго вертикально, а нить утка — горизонтально (если по модели не предусмотрено другого положения). Затем формируют необходимый объем и создают форму изделия, накалывая ткань по горловине, пройме, закалывая верхнюю вытачку и накалывая ткань по линии талии и бедер. Если рукав цельнокроеный, для наколки рукава используют ткань, расположенную в области руки. Для наколки рукава атачного или реглан используют ткань, которая расположена сзади манекена. Порядок наколки может изменяться и дополниться рядом приемов в зависимости от формы и покроя изделия. Полученную в результате наколки форму зарисовывают, ткань снимают с манекена, удаляя булавки.

Особого внимания на данном этапе создания модели требуют ткани с печатным рисунком, в клетку или полоску. При моделировании из ткани с печатным рисунком надо решить, в каком направлении следует располагать рисунок, чтобы он был более выразителен и лучше сочетался с формой изделия. Для этого накалывают ткань на манекен, располагая рисунок то в одном, то в другом направлении. При крупнораппортном рисунке определяют возможные варианты расположения рисунка на деталях изделия, что может послужить мотивом для создания определенной формы.

При моделировании формы одежды из ткани с рисунком в клетку или полоску определяют возможные варианты расположения полос и клеток. Для этого ткань на манекене накалывают сначала в одном направлении, затем свободный конец ее, переброшенный назад манекена, перегибают в другом направлении и снова накалывают на манекене, перекрывая ткань, наколотую ранее. При этом определяют расположение полос и клеток по краям детален и серединам, закалывают несколько вариантов складок. Важно решить расположение складок относительно раппорта полос или клетки, цвета полосы. Расстояние между складками, припуск на складку часто устанавливают в соответствии с шириной полосы, клетки. Ритм складок, полос, их комбинации под разными углами могут явиться основой композиции всего изделия.

Когда проект модели создан, наколка служит средством воплощения его в материале. Цель такой наколки — уточнение проекта модели, окончательная отработка формы всех частей и получение выкройки изделия. Наколку выполняют, используя отдельные куски макетной или конкретной ткани, если форма деталей определяется пластическими свойствами материала, например детали с драпировками. Наколка из конкретной ткани увеличивает расход ткани на изделие, затрату времени на изготовление и требует высокого мастерства исполнителя. При выполнении наколки необходимо строго соблюдать направления нитей основы и утка ткани. Накалывание ткани булавками выполняют в строгой последовательности, позволяющей правильно зафиксировать положение основных и уточных нитей, применяя наиболее удобные приемы. Наглядней всего наколку деталей изделия можно представить на примере выполнения наколки основы лифа, юбки, рукава. Наколка же конкретных моделей является частным случаем наколки основы, с внесением изменений и дополнений, определяемых особенностями модели.

2.1.2. НАКОЛКА  ОСНОВЫ ЛИФА ПЛАТЬЯ С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ

Подготовка манекена к наколке. На манекене прокладывают тесьму по основным линиям измерения и симметрии фигуры, являющимся основными ориентирами при наколке, и конструктивным линиям изделия в соответствии с эскизом. Все конструктивные линии женской одежды принято намечать по правой стороне манекена, а мужской одежды — по левой. Ширина тесьмы 0,5—0,7 см. Середину тесьмы совмещают с намеченной линией на манекене и приметывают ниткой в цвет тесьмы. Тесьму прокладывают на следующих участках манекена (рис. 81):

/—/' — средняя задняя линия;

//—//' — средняя  передняя линия;

/// — линия горловины (по основанию шеи);

IV — линия груди (горизонтально через наиболее выступающие точки груди);

V — линия талии (горизонтально через наиболее вдавленные части на боковых стенках туловища);

VI — линия бедер (на 20 см ниже линии

талии и параллельно ей);

VII'—VII — линия ширины груди (примерно на 10 см выше линии груди и параллельно ей, отрезок VII'—VII" равен мерке ширины груди);

VIII' —VIII — линия ширины спины (примерно на 10 см выше линии груди и парал-лельно  ей, отрезок VIII'— VIII' равен  мерке  ширины спины); IX—IX' — линия плечевого шиа (от основания шеи до плечевой точки, отрезок /— IX равен примерно 7 см);

IX’-X — глубина проймы (для фигуры 96 размера III и IV роста она равна 16см);

X'—X — линия бокового шва (по боку, на уровне плечевой точки, вертикально вниз до низа манекена или по эскизу);

VIII—IX'—VII'—X' — линия проймы. Если наколку выполняют для фигуры, отличной от типовой, необходимо подогнать размеры манекена под размеры  фигуры.

Подготовка макетной ткани. Для наколки лифа выкраивают прямоугольные куски ткани, размеры которых определяются размером манекена с учетом расположения линий членения лифа и припуска на свободное облегание. Членение лифа на части (спинку и перед) может быть осуществлено боковыми швами, швами, расположенными на спинке и переде. Лиф может быть цельным — с одним швом спереди или сзади. Типичным является членение лифа боковыми швами от проймы. Длина куска ткани для  переда равна  измерению шнсны талин спереди манекена плюс 8 см, ширина — измерению манекена по линии груди от линии середины переда до липни бокового шва (или другой линии членения лифа) плюс  1—2 см  на свободное облегание, 2 см на шов и 2 см па ширину полузаноса. Таким же образом выкраивают  кусок  ткани  для  спинки.  Для наколки лифа с одним швом (спереди или сзади) ширина куска ткани равна измерению манекена по линии груди от середины переда до середины спинки плюс 2—4 см на свободное облегание, 2 см на шов и 2 см на заход за середину спинки или переда. Для наколки плотно  прилегающего лифа  с одним  швом длину  и ширину куска увеличивают на  10—12 см, учитывая, что один из участков лифа будет направлен по косой нити. Куски ткани выкраивают строго по нитям основы и утка. Для обеспечения точного направления нитей основы п утка при наколке на кусках ткани прокладывают строчки цветными нитками, которые являются основными ориентирами при наложении ткани на манекен, по ним п ткань накалывают на тесьму манекена. На куске ткани для переда в направлении нитей основы прокладывают три строчки: посередине переда на расстоянии 2 см от кромки, через высшие точки груди и на расстоянии 10 см от строчки, проходящей через высшую точку груди. В направлении утка прокладывают две строчки: по линии груди и по линии талин. На куске ткани для спинки в направлении нити основы прокладывают две строчки: посередине спинки на расстоянии 2 см от кромки и через высшие точки лопатки. В направлении утка строчки прокладывают так же, как и на куске для переда.

Наколку выполняют по правой стороне манекена. Нить основы макетной ткани располагают вертикально, нить утка — горизонтально.

Наколка переда. Ткань накладывают на перед манекена, совмещая нитку, проложенную посередине переда, с серединой манекена, а нитку, проложенную по липни грудн, — с линией грудн манекена, и накалывают булавками сначала по линии середины переда, затем по линии грудн (рис. 82, а). Наколку производят в такой последовательности: У-я булавка"— на линии горловины; 2-я — на линии груди; 3-я — на линии тални; 4-п — в вершине горловины (перед этим ткань по горловине подрезают и надсекают); 5-я — о высшей точке груд»; 6-я — на 10 см от пятой в сторону проймы, прн этом нить основы должна быть расположена строго вертикально (в верхней части по касательной к пройме); 7-я — в вершине бокового шва, нить утка должна располагаться строго горизонтально, припуск на свободное облегание по липни груди равен 1—1,5 см. Ткань в области проймы надсекают и отводят в сторону плеча. Излишек ткани, образовавшейся в результате наколки, по линии плечевого шва забирают в вытачку, которую обычно располагают на расстоянии 4-—5 см от вершины горловины, н направляют к высшей точке груди, заканчивая на 1,5—2 см до нее. Вытачка должна быть такой ширины, чтобы в нее вошел весь излишек ткани в верхней части полочки н не било слабины по пройме. Вытачку закрепляют тремя булавками (8, 0, 10). Затем закрепляют ткань на линии та-лки 11-й булавкой касательно пройме, при этом совмещают нить утка ткани с линией талии на манекене, а пить основы — с касательной проймы. Излишек ткани на линии талин на отрезке между буланками 3 я Л определяет раствор вытачки. Если раствор вытачки небольшой (до 3 см), середину се располагают по нити основы н направляют к концу верхней вытачки. Если излишек ткани (раствор вытачки) больше 3 см, середину вытачки смещают в сторону бокового шва, а следовательно, и относительно нижнего конца верх-ней вытачки. Закрепляют вытачку тремя булавками (12, 13. 14 для того, чтобы зафиксировать ее направление.

Наколка спинки аналогична наколке переда (рис 82 б): 1-ю булавку располагают на линии горловины спинки; 2-ю — на линии груди; 3-ю — на линии талии; 4-ю — в вершине горловины (предварительно ткань по горловине надсекают и подрезают); 5-ю — по линии груди касательно пройме.

Затем излишек ткани от проймы отводят в сторону плечевого шва и забирают в вытачку. Вытачку направляют на выступающую точку лопатки и закалывают двумя булавками (6, 7); 8-ю булавку располагают на линии талии касательно пройме, т. е. нить основы должна проходить по булавкам 5 и 8, а нить утка — по булавкам 3 и 8.

Излишек ткани на линии талии на отрезке 3—8 определяет раствор вытачки. Середину вытачки располагают по нити основы и направляют к концу верхней вытачки. Вытачку закрепляют тремя булавками (9, 10, II). Излишек ткани спинки и переда со стороны плечевых и боковых срезов срезают, оставляя припуск на шов, равный 2 см. Плечевой и боковой срезы спинки подгибают, накладывают на перед так, чтобы сгиб располагался по тесьме манекена, и закалывают булавками.

По тесьме манекена на наколке переда и спинки намечают линии горловины и проймы лифа. Излишки ткани -по пройме и горловине срезают, оставляя припуск на шов, равный 1,5 см;

П р и м е ч а н и е. Наколку лифа с членением на спинку и перед не по боковым швам или целого лифа выполняют по приведенной выше методике, но с учетом мест членения, которые намечаются на манекене о соответствии с эскизом. В наколках плотно прилегающих лифов без боковых швов на одном из участков нить утка располагается под углом к линии груди и талии манекена.

Наколотое изделие снимают с манекена. По линиям бокового и плечевого швов спинки и переда прокладывают нитки, ставят контрольные отметки по линии бокового шва. Прокладывают нитки по вытачкам. Булавки из лифа вынимают, перед и спинку расправляют на столе, уточняют контуры бокового и плечевого швов, контуры вытачек, проймы и горловины. Ниткой или карандашом наносят окончательные контуры всех конструктивиых линий, излишки ткани срезают, оставляя припуск на швы по срезам боковому, плечевому и проймы— 1,5 см, по горловине 0,7—0,8 см. Уточненные детали лифа накладывают на бумагу и резцом переводят на нее контуры деталей, контрольные знаки и линии середины деталей. Детали выкройки переда и спинки из бумаги вырезают без припусков на швы, проверяя правильность путем сопряжения контурных линий деталей, па них указывают направление нити основы, середины деталей, линию талии и контрольные отметки, необходимые для точной сборки изделия. Макет лифа сметывают и примеряют на манекене.

2.1.3. НАКОЛКА ОСНОВЫ ДВУХШОВНОЯ ЮБКИ

Подготовка макетной ткани. Выкраивают кусок ткани для передней части юбки, длина которого равна длине юбки плюс 2 си, а ширина — измерению манекена по линии обхвата бедер от середины переда до линии бокового шва плюа 2см на ширину шва, 2 см на переход наколки за линию середины манекена и 1 см на свободное облегание.

Выкраивают второй кусок ткани для задней части юбки аналогично первому. В направлении нити основы прокладывают нитку посередине передней и задней частей юбки, в направлении уточной нити — по линии бедер (на расстоянии 20 см от линии талии).

Наколка передней части юбки. Ткань накладывают на манекен так, чтобы нитка, проложенная посередине передней части юбки, совместилась с серединой переда, нитка, проложенная по линии бедер, — с линией бедер манекена, и накалывают ткань сначала посередине, а затем по линии бедер (рис. 83, а). 1-ю булавку располагают на линии талин; 2-ю — на линии бедер; 3-ю — по линии бокового шва на уровне линии бедер, при этом нить утка располагают строго горизонтально, небольшой припуск дают на свободное облегание; 4-ю — по линии бокового шва на уровне линии талин. По линии талии образуется излишек ткани, который забирают в одну или две штачкп (при растворе одной вытачки свыше 2,5 см). Середина вытачки должна проходить по нити основы. Вытачку располагают на расстоянии 12—13 см от середины переда и закрепляют ее двумя булавками (5, 6), Наколку  задней части явки выполняют так же, как и наколку передней части юбки, но вытачку от липни тални делают более глубокой и длинной (рис- 83- б). Если  раствор  вытачки  менее 5 см, накалывают одну вытачку,  «ли  больше 5 см, —две вытачки. Излишки передней и задней частей юбки в верхней части юбки ка уровне бокового среза  подрезают, боковой срез задней части юбки подгибают, совмещая его с серединой тесьмы, определяющей положение линии бокового шва на манекене, и накалывают.  Намечают линию талии карандашом или пит-Наколотое изделие снимают с манекена. Прокладывают нитки по линиям боковых швов, вытачкам. Булавки из юбки вынимают, части юбки расправляют на столе, уточняют контуры боковых швов, вытачек. Ниткой или карандашом наносят окончательные контуры, излишки ткани подрезают, оставляя 1,5 см по боковому срезу и 0,7 см по срезу талии. Уточненные детали накладывают на бумагу и резцом переводят контуры и линии середины деталей. Макет юбки сметывают и примеряют на манекене.

2.1.4. НАКОЛКА ОСНОВЫ ВТАЧНОГО РУКАВА

Подготовка  макетной ткани. Измеряют длину и высоту проймы на наколке Лифа. Длина прямоугольного куска макетной ткани для рукава равна мерке длины рукава плюс 5—6 см на подгиб низа и припуск на шов по окату рукава, щирина — длине проймы минус 10 см и плюс 2—3 см на припуск шва. Ткань складывают пополам, при этом ни» основы должна проходить по сгибу ткани. Определяют высоту оката, равную высоте проймы плюс 1,5 см—припуск на шов по окату, и ориентировочно выкраивают окат рукава. Скалывают передний и задний срезы рукава.

Наколка рукава. К манекену  прикрепляют макетную руку и накалывают рукав. Припуск рукава по окату подгибают на 1,5 см и накалывают по пройме лифа, который надет на манекен (рис. 84). 1-й булавкой накаливают окат  рукава на линию плечевого шва (нить  основы  вертикальна);  2-й - на переднюю часть проймы на уровне линии ширины груди и 3-й —на заднюю часть проймы на уровне ширины спины. При накалывании рукава 2-й и 3-й булавками проверяют расположение нити утка ткани, которое должно быть горизонтальным. Затем накалывают  верхнюю часть оката  рукава,  делая  посадку  рукава  между 2-й и 3-й булавками,  и накалывают нижнюю часть оката рукава у линии бокового шва. Устанавливают длину рукава и закалывают низ. Проверяют размеры и положение рукава в  пройме.  Намечают карандашом на рукаве  и пройме контрольные  знаки — на уровне линий плечевого шва, ширины спины и ширины переда для правильного соединения рукава с проймой. Намечают карандашом или сметочной строчкой линии оката рукава, проймы лифа, нижнего шва и низа рукава. Рукав откалывают от проймы, вынимают из него булавки, расправляют на столе, уточняют линии нижнего шва, оката, низа.

Излишки ткани подрезают, оставляя 1,5 см на швы в 4 см на подгиб низа рукава. Уточненную деталь Переводят резцом на бумагу для получения выкройки. Рукав сметывают, вметывают в пройму и проверяют ка манекене.

2.1.5. НАКОЛКА  ОСНОВЫ  ЛИФА ИЗДЕЛИЯ С  РУКАВАМИ  ПОКРОЯ РЕГЛАН

Подготовка манекена и макетной ткани- При наколке лифа покроя реглан да мгяехеие дополнительно намечают тесьмой лини йрйй-ш реглана (иа спинке и переде) в соответствия с эскизом, учитывая углубление проймы в изделиях реглан на 1—2 см. Прикрепляют к манекену макетную руку. Намечают на ней линию расположения верхнего тог рукава как продолжение плечевого шва и прокладывают тесьму.

Подготовку ткани для наколки переда и спинки лифа с рукавами реглан выполняют так же, как для наколки лифа с втачными рукавами. Для наколки рукава берут кусок ткани, длина которого равна длине плеча плюс длина рукава и плюс 5 см на шов горловины и подгиб низа, ширина — обхвату плеча плюс 7—8 см.

Прокладывают ннтки посередине куска вдоль нитей основы и на 25 см от верхнего среза вдоль нитей утка. Наколка. Наколку данного лифа выполняют так же, как наколку лифа с втачными рукавами. Но в лифе с рукавами реглан верхнюю вытачку обычно переводят нз плечевого среза в горловину, середину переда и другие участки лифа. В соответствии с эскизом по предварительно проложенной на манекене тесьме проводят линию проймы реглана (рис. 85, а).

Рукав реглан предварительно скалывают по лиши! нижнего шва с посадкой на уровне локтя, не доходя до линии проймы на 25—30 см. Рукав надевают на руку манекена, совмещая середину рукава с линией верхнего шва рукава, накалывают на пройму в вершине переднего (булавка 1) и локтевого (булавка 2) перекатов, соблюдая горизонтальное положение уточной нити на участке 1-2 (рис. 85, б). От места расположения булавок 1 и 2 ткань верхней части рукава рас. правляют, направляя вверх и в сторону середины детали, и прикрепляют булавками в области плеча ватем рукав по срезам проймы подрезают, подгибаю» и накалывают по намеченной линии проймы. Излишек ткани по плечевому срезу вабирают в вытачку, кого. рая является одновременно и плечевым швом. Карандашом намечают линию горловины.

Наколотое изделие снимают с манекена. Прокладывают нитку по пройме рукава и лифа, по вытачке на рукаве, по линии нижнего шва и низу рукава по линии бокового шва и вытачкам лифа. Ставят контрольные знаки по линиям бокового шва и шва соединения рукава с проймой лифа в местах расположения булавок / и 2. Уточняя контуры рукава и лифа, излишки ткани подрезают. Уточненные детали переводят резцом па бумагу для получения выкройки.

2.1.6. НАКОЛКА  ОСНОВЫ  ЛИФА ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ

Подготовка манекена и макетной ткани. К манекену прикрепляют макетную руку и прокладывают тесьму по линии верхнего шва, как лрн наколке основы лифа с рукавами реглан, кроме этого, с внутренней стороны макетной руки намечают линию нижнего шва рукава и прокладывают по ней тесьму.

Выкраивают куски макетной ткани для переда н спинки. Длина куска ткани для переда равна измерению длины талии переда плюс 8 см, ширина — измерению манекена от линии середины переда до линии низа рукава при вытянутой руке плюс 4—5 см. Для спинки кусок ткани выкраивают так же, как и для переда. Прокладывание ниток на макетной ткани аналогично прокладыванию их при наколке лифа с втачными рукавами.

Наколка. Наколку лифа выполняют так же, как па-колку лифа с втачными рукавами (рис. 86, а). О бсшюсть еаключается в наколке цельнокроеного рукава Ткань под проймой надрезают в направлении линии бокового шва, не доходя до линии проймы иг 5__б см н давая припуск на боковой шо», равный

1—2 см. Макетную руку поднимают примерно на угол 45—50° и накалывают ткань по линии верхнего шва рукава. Угол подъема руки определяет угол наклона рукава и зависит от формы рукава. Излишки ткани по верхнему шву срезают, оставляя припуск 4—5 см.

Спинку накалывают аналогично переду (рис. 86, б). Накалывают ткань по линии верхнего шва. Для обеспечении свободы движения необходима ластовица. Для соединения ее с лифом на переде и спинке делают разрезы от бокового среза (на 5—6 см ниже линии проймы) до углов подмышечных впадин. Накалывают боковой шов и нижний шов рукава.

Выкраивают ластовицу, стороны ластовицы равны длине разреза, ширина ластовицы определяется расстоянием между концами разрезов спинки н переда по пройме. Ластовицу прикалывают к рукаву, переду и спинке. По наколке получают выкройку, аналогичную выкройке лифа с втачным рукапом.

2.1.7. НАКОЛКА ВОРОТНИКА

Форма воротника определяется конфигурацией линии отлета и положением воротника относительно шеи.

Линию отлета воротника определяют на манекене при наколке, Положение воротника относительно шеи зависит от конфигурации линии горловины воротника И горловины лифа, которые должны быть определены ориентировочно перед наколкой. Конфигурация линии Горловины воротника может' изменяться от прямой ЯИнпи (воротник стойка) до кривой, аналогичной линии горловины лифа (воротник ллосколежащий). Высота прогиба линии горловины отложного воротника может быть равной от 2 до 10 см (отрезок АБ на рис. 87, а). Чем меньше прогиб линии горловины воротника, тем воротник выше располагается но шее.

Наколку воротника можно выполнять, используя мягкую бумагу или макетную ткань. Размеры куска ткани для наколки определяют исходя из длины горловины, длины концов воротника, ширины отлета и высоты стойки воротника, припуска по длине и ширине, равного 3—4 см. Перед наколкой ткань по линии горлоиины воротника ориентировочно вырезают в зависимости от вида цоротпнка. Линия горлонниы Йлосколежащего воротника одинакова с линией горловины лифа. Для получения контура линии горловины лифа спинку и перед соединяют по плечевым Срезам, при этом вершины горловин спинки и переда совмещают, а концы плечевых срезов накладывают друг за другом на 1,6—2,5 см. Обводят контур горловины лифа и контур проймы (рис, 87, б). Эффект отставания воротника от шеи достигают расширением горловины. Расширение может быть по всей горловине или только на отдельных учлстках, например на участке плечевых швов, или на участке плечевых шгюв о одновременным углублением горловины спереди.

Наколку воротника выполняют по правой стороне, начиная от середины. Середину воротника совмещаю? а серединой горловины спинки лифа. Накалывают воротник на горловину накладным швом, ориентируясь на линию горловины, верхний край застежки или уступ лацкана и сопоставляя с эскизом. Когда положение воротника относительно шеи найдено, приступают к оформлению линии отлета воротника.

При оформлении отлета необходимо проверить ширину воротника на уровне плечевых швов и в концах, положение его по отношению линии проймы, линии груди. Положение, размер и форма концов воротника должны быть увязаны с застежкой, уступами лацканов. В процессе поиска формы воротника ткань или бумагу, которую используют для наколки, можно надрезать, развести до желаемого размера и положения, подколоть кусочки бумаги или заложить вытачки. Линию отлета намечают карандашом. Она должна быть четкой, по спинке отлет воротника должен перекрывать шов втачивания воротника в горловину не менее чем на 0,5 см. Подрезают воротник по лннни отлета.

После наколки воротника но булавкам намечают линию горловины воротника, линию горловины лифа. По наколке воротника изготовляют выкройку. Проверяют правильность сопряжения контурных лниий горловины и среза стойки воротника, ставят надсечки. При оформлении линии горловины воротника и атлета следят за тем, чтобы эти линии были перпендикулярны линии середины воротника.

Драпированные воротники обычно накалывают из полоски ткани, выкроенной под углом –45° к нити основы. Линию горловины воротника предварительно не подкраивают. Наколку начинают также от середины горловины спинки, формируют воротник по спинке и переходят постепенно к переду изделии. По линии горловины воротника и в концах воротника могут быть заложены мягкие складки.

Воротники фантази мягкой формы моделируют на основе плосколежащего воротника, разводя его части на отдельных участках или по всему воротнику. При этом основу плосколежащего воротника накалывают на манекен, намечают линии разделения и ориентировочную линию отлета. Основу разрезают, разводят до получении желаемой формы. подкалывая под разрезы ткань или бумагу. Уточняют линию отлета воротника.

Цельнокроеный воротник предварительно перед наколкой подкраивают от линии горловины переда. Для нахождения линии горловины воротника соединяют вершину и середину горловины переда прямой, которую продолжают на вершину горловины на половину длины горловины спинки и под углом 90° к этой линии проводят линию середины воротника. Ширину и длину воротника определяют ориентировочно с запасом на уточнение при наколке.

Основу лифа с цельнокроеным воротником надевают на манекен, накалывают воротник по линии горловины спинки, отвертывают его и определяют размер, форму линии отлета и концов воротника аналогично наколке втачного воротника.

2.1.8. Наколка платьев, блузок различных моделей

Процесс наколки этих изделий усложняется по сравнению с наколкой основы и сопровождается поиском формы, соотношения частей изделия, четкости и выразительности конструктивных и декоративных линий с тем, чтобы достичь наиболее полного выражении замысла художника в материале. Наколку выполняют строго в соответствии с эскизом, но и процессе наколки художник может уточнить первоначальный замысел.

На манекене дополнительно прокладывают тесьму, намечая такие линии модели, как кокетку, рельефы, подрезы, горловину, пройму, соединения лифа с юбкой и т, д. Эти линии являются ориентирами при наколке и определении размера кусков макетной ткани.

Куски макетной ткани вырезают в соответствии с размерами фигуры человека или манекена и предполагаемыми размерами деталей изделия.

На рис. 88а изображено нарядное платье с  асимметричной драпировкой. Рукава втачные, узкие, длинные, с наполненным окатом. Правая полочка удлиненная, с драпировкой, с отлетным закругленным краем, левая — с вытачкой от линии талии. Края бортов под запах. Спинка цельнокроеная, со швом посередине.

Подготовка макетной ткани. Платье асимметричное, поэтому накалывают на манекен правую и левую части переда (полочки). Длину куска макетной ткани для наколки правой полочки, выкраиваемого под углом 45° к нити основы, определяют, исходя из измерения длины талии переда плюс удлинение и припуск на драпировку и швы (30—40 см), ширину — исходя из измерения манекена от линии, касательной левой проймы, до правого бокового шва ч припуска 30—40 см на драпировку и шов. Размеры куска макетной ткани для левой полочки определяют аналогично размерам куска для правой полочки без припусков на драпировку и удлинение.

Длина куска макетной ткани для спинки равна длине спины, ориентировочно измеренной на манекене плюс 6—8 см на запас; ширина равна измерению манекена от бокового шва до середины слипы плюс 5 см. Длина куска макетной ткани для передней части юбки равна измерению от линии талии до предполагаемого низа изделия, ширина — измерению манекена по линии бедер от правого бокового шва до левого плюс 5—6 см. Размеры куска макетной ткани для рукава определяют аналогично наколке основы рукава с учетом длины. На макетной ткани прокладывают нитки как при наколке основы.

Наколка платья. При наколке левой полочки левый верхний угол подгибают, середину переда на ткани совмещают с серединой манекена и накалывают левую полочку — посередине переда на линии груди и линии талии, в высшей точке груди и на 10 см правее от нее (в сторону проймы), в вершине горловины. Ткань по линии плечевого шва расправляют в сторону проймы, накалывают по пройме, отводя ткань вниз, накалывают в вершине и конце линии бокового шва. Излишек ткани забирают в вытачку, которую закалывают от линии талии, направляя к высшей точке груди. Расправляют левый нижний конец и накалывают его по линии талии.

Накалывают переднюю часть юбки по правилам наколки основы юбки.

При наколке правой полочки ткань накладывают па манекен, перепуская ее за середину манекена (по модели) и вверх на 3—4 см, и накалывают в вершине горловины и по линии груди — посередине переда. Ткань расправляют, надрезают по пройме и накаливают по плечу и в вершине бокового шва. Излишки ткани по линии талии, выше и ниже нее (по эскизу) накалывают в драпировку. Подрезают излишки ткани по борту, пройме, боковым и плечевым срезам. Намечают линию отлетного края. Обрезают излишки ткани по отлетному краю правой полочки.

Наколку спинки и рукава выполняют по правилам наколки основы. Но при подготовке рукава к наколке его зауживают и накалывают локтевую вытачку.

Детали снимают с манекена, прокладывают нитки, уточняют контуры деталей, изготовляют выкройку. Выкройка правой полочки представлена на рис. 88, б.