# НАВОЛОЧКИ

# (Burda Moden , март 1992)

## 21 Наволочка

Размер: ок.52 х 52 см

Вам потребуется: 0,75 м ткани шириной 140 см; лоскут подходящей по цвету ткани для канта (полоса шириной 3,5 см и длиной 1,62 м, которую можно составить из нескольких полосок); 1 застежка-молния длиной 30 см.

Раскрой: передняя часть наволочки – 1 деталь 40 х 40 см, задняя часть наволочки – 2 детали по   20 х 40 см, оборка – 2 детали по 12 х 140 см и 1 деталь  12 х 50 см; все детали выкраивать с припусками по всем срезам 1 см.

Описание работы: обметать срезы всех деталей. Полоски для канта стачать в одну длинную полосу, а затем полосу стачать в кольцо (длина полосы – 1,60 м) припуски разутюжить. Полосу сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, продольные срезы совместить, сгиб приутюжить. Так же выполнить оборку длиной ок. 3,20 м. Оборку присборить до величины периметра наволочки – 1,60 м. Обе детали задней части наволочки сложить лицевыми сторонами и стачать с одной стороны продольные срезы на 6 см с обоих концов. Припуски швов разутюжить. Под края разреза притачать застежку-молнию и открыть ее. Оборку и кант наложить лицевыми сторонами на лицевую сторону передней части наволочки по периметру, при этом кант находится между наволочкой и оборкой. Заднюю часть наволочки сложить с передней лицевыми сторонами и чисто вытачать наволочку по периметру.

## 22 Наволочка со шнуром

Размер: ок.40 х 40 см

Вам потребуется: 0,45 м набивной ткани шириной 140 см; шнур 1,65 м толщиной 8 мм; 1 застежка-молния длиной 30 см.

Раскрой: передняя часть наволочки – 1 деталь 40 х 40 см, задняя часть наволочки – 2 детали по   20 х 40 см; все детали выкраивать с припусками по всем срезам 1 см.

Описание работы: обметать срезы всех деталей. Обе детали задней части наволочки сложить лицевыми сторонами и стачать с одной стороны продольные срезы на 6 см с обоих концов. Припуски швов разутюжить. Под края разреза притачать застежку-молнию и открыть ее. Заднюю часть наволочки сложить с передней лицевыми сторонами и чисто вытачать наволочку по периметру и вывернуть. Шнур пришить вручную по периметру наволочки.

## 23 Наволочка с каймой

Размер: ок.50 х 50 см

Вам потребуется: 0,45 м ткани шириной 140 см; ткань для каймы – 0,30 м шириной 140 см;              1 застежка-молния длиной 30 см.

Раскрой: из основной ткани передняя часть наволочки – 1 деталь 40 х 40 см, задняя часть наволочки – 2 детали по   20 х 40 см;  из отделочной ткани – 8 деталей каймы по чертежу; все детали выкраивать с припусками по всем срезам 1 см.

Описание работы: обметать срезы всех деталей. Обе детали задней части наволочки сложить лицевыми сторонами и стачать с одной стороны продольные срезы на 6 см с обоих концов. Припуски швов разутюжить. Под края разреза притачать застежку-молнию и открыть ее. К передней  и задней частям наволочки притачать по 4 детали каймы, оставив свободными припуски по скошенным срезам. Стачать скошенные срезы деталей каймы. Припуски швов разутюжить. Заднюю часть наволочки сложить с передней лицевыми сторонами и чисто вытачать наволочку по периметру и вывернуть. Точно в швы притачивания деталей каймы наволочки проложить строчки.

## 24 Наволочка с оборкой в складку

Размер: ок.48 х 48 см

Вам потребуется: 0,90 м ткани шириной 140 см; парчовая тесьма 1,60 м шириной 1,5 см; 1 застежка-молния длиной 30 см.

Раскрой: передняя часть наволочки – 1 деталь 40 х 40 см, задняя часть наволочки – 2 детали по   20 х 40 см, оборка – 4 детали по 8 х 140 см; все детали выкраивать с припусками по всем срезам 1 см.

Описание работы: обметать срезы всех деталей. На переднюю часть наволочки настрочить по периметру парчовую тесьму, отступив ок.2 см от каждого среза. Детали оборки стачать в одну длинную полосу, а затем полосу стачать в кольцо (длина полосы – 4,80 м) припуски разутюжить. Полосу сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, продольные срезы совместить, сгиб приутюжить. Накладывая х на о, на оборке заложить  и застрочить складки – см.схему. Обе детали задней части наволочки сложить лицевыми сторонами и стачать с одной стороны продольные срезы на 6 см с обоих концов. Припуски швов разутюжить. Под края разреза притачать застежку-молнию и открыть ее. Заднюю часть наволочки сложить с передней лицевыми сторонами, проложив между ними заложенную складками оборку,  и чисто вытачать наволочку по периметру.

## 25 Наволочка с валиком

Размер: ок.48 х 48 см

Вам потребуется: 0,45 м ткани шириной 140 см; ткань в клетку 0,25 м шириной 140 см; волюменфлиз 280 (объемный флизелин без клеевого покрытия) 0,40 м шириной 90 см; 1 застежка-молния длиной 30 см.

Раскрой: из основной части - передняя часть наволочки – 1 деталь 40 х 40 см, задняя часть наволочки – 2 детали по   20 х 40 см, из ткани в клетку – 2 полоски по 8 х 140 см; все детали выкраивать с припусками по всем срезам 1 см.

Описание работы: обметать срезы всех деталей. Стачать короткие срезы полосок из ткани в клетку, припуски шва разутюжить. Полосу укоротить до 2,50 м, сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и стачать продольные срезы на расстоянии 1 см = чехол для валика. Из волюменфлиза выкроить 2 полоски шириной по 20 см, полоски сшить встык по коротким краям, укоротить полосу до 1,60м. полосу из волюменфлиза скатать валиком, обмотать валик нитками и вложить в чехол. Концы валика из волюмефлиза сшить. Припуски по коротким срезам чехла отвернуть на изнаночную сторону на ширину 1 см, края чехла сшить вручную встык. Обе детали задней части наволочки сложить лицевыми сторонами и стачать с одной стороны продольные срезы на 6 см с обоих концов. Припуски швов разутюжить. Под края разреза притачать застежку-молнию и открыть ее. Оборку и кант наложить лицевыми сторонами на лицевую сторону передней части наволочки по периметру, при этом кант находится между наволочкой и оборкой. Заднюю часть наволочки сложить с передней лицевыми сторонами, проложив между ними валик, и чисто вытачать наволочку по периметру.