# Изменение основы а разные типы фигур.

Рассмотрим четыре типа фигур:

-нормальная осанка;

-перегибистая;

-сутулая;

-фигура с круглой спиной.

# Используя нижеизложенную информацию, Вы сможете адоптировать основу выкройки платья на разные типы фигур.

Чтобы определить к какому типу Вы относитесь, завяжите тесьму вокруг талии и изучите себя (или клиента) в профиль. Обратите внимание на следующие особенности телосложения:

- положение линии талии.

Если линия талии не горизонтальна, относительно бокового шва, определите ее положение:

- завышенная талия спереди (рис.3 и 4)

- заниженная талия спереди (рис.2)

запишите, насколько она поднимается  (рис.3,4), или опускается (рис.2) относительно боковых швов. Измерить это расстояние можно от пола до талии переда, спинки и боков.

-смещение бедер, относительно груди

Рассмотрите, где находятся ягодицы относительно груди. Если ваш глаз «наметан», то вы сможете сразу увидеть разницу, если нет, то можно использовать нитку с грузом, подвесив ее вертикально у наиболее выступающей точки фигуры и измерив, расстояние до вертикальной плоскости.

- положение руки, относительно корпуса (рис.2 и 3).

Рисунок 1:

Прямая осанка.

Основные характеристики:

-обхват бедер равен или почти равен обхвату груди;

-наиболее выступающая точка ягодиц (Н) расположена на одной вертикали с лопатками (О) и  выступающая точка живота на одной вертикали с линией груди (Р).

- боковой шов расположен вертикально;

-рука свисает точно вертикально

- тесьма, завязанная вокруг талии, расположена горизонтально (или почти горизонтально).

- длины от талии до пола спереди, сзади и сбоку одинаковы;

- ширина груди равна или почти равна ширине спинки.

Рисунок 2:

Перегибистая фигура

Основные характеристики:

-     обхват бедер равен обхвату груду, но не на одной вертикальной линии;

- Выступающая грудь.

- Выступающие ягодицы.

- Боковой шов слегка наклонен назад;

- Рука свисает немного назад

- талия слегка занижена спереди;

- длина талии спереди короче, чем длина талии сзади;

- ширина груди больше, чем ширина спинки;

- линия основания шеи приближается к горизонтальной линии.

Рисунок 3:

Сутулая осанка

Основные характеристики:

- Выступающие лопатки.

- обхват бедер равен обхвату груду, но не на одной вертикальной линии;

- Выступающий живот.

- Рука свисает немного вперед

- Талия завышена спереди и сбоку;

- Длина спинки больше длины полочки;

- Длина талии спереди больше длины талии сзади;

- Ширина спинки больше ширины груди ( на выкройке, линия проймы на спинке будет более прямая, а на полочке более вогнутая).

- Линия основания шеи наклонена вперед.

Рисунок 4:

Фигура с круглой спиной

Основные характеристики:

Из за круглой спины, человек с прямой осанкой, имеет слегка круглые плечи.

-линия талии слегка завышена спереди;

-слегка выступающий живот;

- длина переда до талии короче, чем для прямой осанки;

- плоские ягодицы;

- Слегка выступающие лопатки ( не такие выступающие, как  у сутулой фигуры, но и не прямые как у прямой осанки).

- ширина спинки больше ширины груди.

- рука свисает вертикально.

Важно:

У человека с круглой спиной, рука, относительно бокового шва, свисает прямо, так же как и для фигуры с прямой осанкой. Это помогает определить, к какому типу относится клиент. Рука не может свисать прямо у клиента с сутулой фигурой, т.к. рука является балансовой линией фигуры. В зависимости от того, как расположена рука можно, определить к какому типу относится клиент.

Когда анализ фигуры клиента закончен, снимите мерки.  Для построения основы нужно будет внести изменения за следующими признаками:

- прямая осанка (основа строится без изменений).

- выступающая грудь; выступающие ягодицы; линия талии завышена сзади и занижена спереди.

- выступающие лопатки; выступающий живот; линия талии завышена спереди и занижена сзади.

- слегка выступающие лопатки; слегка выступающий живот; линия талии завышена спереди.

Основные моменты корректировки:

- Выступающая грудь (рис.1)

К примеру, здесь,  мы имеем выступающую грудь на 1,5 см относительно подвешенной нитке. Чтобы построит основу, измените ½ Обхвата груди на этот излишек.

На новом листе бумаги обведите основу лифа, построенную для прямой осанки. Разрежьте выкройку по нагрудной и талевой вытачках. Потом в точке Е1 (см. построение основы), раздвиньте на 1,5 см и обведите нагрудную вытачку до Е2. Долевые нитки на двух частях должны оставаться параллельны.

- Выступающие бедра.

Изменить выкройку можно двумя способами.

а) круглый живот (рис.2)

Например, мы имеем круглый живот, выступающий на 2 см относительно вертикали. Бедра спереди выпуклые и выступают вперед по сравнению с грудью.

Чтобы построить основу, уменьшите ½ Обхвата бедер на эту разницу.  Постройте основу как на манекен. Потом разрезать выкройку вдоль нагрудных и талевых вытачек переда, раздвинуть выкройку на2 см по линии бедер. Обвести вытачки на талии.  Направление долевой всегда должно быть параллельно середине полочки.

б) выступающие ягодицы относительно лопаток (рис. 3)

Например, ягодицы выступают на 2 см относительно лопаток.

Чтобы построить основу уменьшите ½ Обхвата бедер на эту величину. Постройте основу как на манекен. Обведите выкрайку спинки. Потом разрежьте плечевые и талевые вытачки. Раздвиньте выкройку на 2 см так чтобы сохранить нить основы между ними параллельно.

- Выступающие лопатки. (рис.4)

Например, мы имеем выступающие лопатки на 1,5см относительно вертикальной нитке с грузом.

Для построения основы,  добавляем до ½ Обхвата бедер этот излишек.

Напр.: 46 + 1,5 = 47,5 см,

Обведите выкройку основы спинки.  Уменьшите выкройку на 1.5см по линии бедер, перечертите вытачку на талии спинки.

4.Увеличение длины полочки до талии. (рис. 5).

Если длина полочки и спинки не соответствует стандартным измерениям, произведите следующие изменения в выкройке.

На выкройке полочки проведите перпендикуляр от центра до бокового шва. Перпендикуляр расположен на половине дистанции от линии груди до талии. Раздвинуть выкройку на недостающую величину.

- Уменьшение длины полочки. (рис.6)

Если длина полочки и спинки не соответствует стандартным измерениям, произведите следующие изменения в выкройке.

выкройке полочки проведите перпендикуляр от центра до бокового шва. Перпендикуляр расположен на половине дистанции от линии груди до талии. Заложить излишек длины полочки в складку по этой линии.

Проделайте те же самые изменения со спинкой.

- Если линия талии расположена не точно горизонтально, произведите следующие изменения.

А) линия талии слегка занижена сзади (рис.7)

По центру спинки, опустите линию талии на 1см и проведите новую линию талии из этой точки до линии бочка. Из этой точки вверх отложите длину спинки до талии и достройте выкройку спинки.

В) линия талии завышена сзади. (рис.8)

Поднимите линию талии на 1см  по центру и из этой точки проведите новую линию талии до бокового шва.

С) линия талии слегка занижена спереди. (рис.2).

Изменения такие же, как и для пункта А) (рис.7), но изменения делаются на полочке.

Д) линия талии завышена спереди.

Изменения такие же, как и для пункта В) (рис.8), но изменения делаются на полочке.

- линия плеча.

Если в процессе построения конечная плечевая точка окажется  слишком высоко или низко, то произведите необходимые изменения, уточните измерение Высота плеча косая.