Построение двухшовного рукава по французской методике ESMOD

Построение сетки (рис.1).

- Построить основу втачного рукава после всех уточнений внесенных в пройму лифа для  желаемой модели.

- Сложить выкройку по линии локтя ВВ’

Сложить выкройку по линии сгиба DD’

С помощью копировальной бумаги или резца перенести нижние части оката в линии ВА и DA.

## На линии локтя поставить точки E F и по центру рукава точки IAJ

Построение рукава:

По линии запястья B’D’ находим точку G1

B’G = 4 см  (4,5 см для более узкого рукава)

Чтобы найти точку G1 нужно поставить треугольник прямым углом под точкой  G так, чтобы стороны треугольника проходили через E G и  J. (другими словами, угол EG1H должен быть 90 градусов и проходить через точку J).

Соединить точки E G G1 прямой линией.

Продолжить линию  G1J до линии переднего переката DD’ и поставить точку H (или внести ½ желаемой ширины низа рукава, тогда точка H может находиться до или после DD’).

На линии EF, от точки  F отложить плево 1 см и поставить F1 (можно 1,5 см и больше для большего прогиба в области локтя).

Измерить  FD’ и перенести это измерение на F2H.

Соединить точки E F2 и F2 D прямыми линиями.

# Построение локтевого и переднего швов: (рис.2)

- Нижняя часть рукава:

Провести линию B1 E1 G3, которая параллельна линии BEG1 и находится от нее на расстоянии 2-х см (можно взять и 3см, в этом случае нижняя часть рукава будет не видна).

Линия  D1 F3 параллельна на 2 см к линии DF4 (параллельно на 3 см позволит скрыть шов).

Линия F3 H1 параллельна на 2 см к линии F4H (параллельно на 3 см позволит скрыть).

-верхний рукав:

Линия B2 G2 находится параллельно от линии BEG1 на 2 см (параллельно на 3 см позволит скрыть шов).

Провести линию BB2 симметрично к BB1. Точки B1 и B2 должны находится на том же уровне по горизонтали.

Линия D2 H2 находится параллельно от линии DH на 2 см  (параллельно на 3 см позволит скрыть шов)

HH2 симметрично к HH1 ( согнуть выкройку по линии F2H перевести с помощью резца)

Провести линию DD2  симметрично к DD1. Точки D1 и D2 должны находится на том же уровне по горизонтали. Для этого согнуть выкройку по линии DF2 и с помощью резца перевести DD2 симметрично DD1.

-контрольные метки:

От точек G2, G3, H1, H2 вверх отмерить по 20см и сделать засечки.

От точек B2, B1, D1, D2 вниз отмерить по 15см и сделать засечки.

По линиям  B2 E4 ,  B1 E1,  D1 F3,  D2 F5 сделать плавный изгиб на 0,5 см.

С помощью резца обведите верхний и нижний рукав отдельно, не забудьте про долевые линии и контрольные метки по окату рукава (см. одношовный рукав)