Как раскроить корсаж со спущенным плечом?

http://www.season.ru/forum/read.php?f=5&i=113583&t=113583&read_all=1

К, сожалению, я могу написать перевод описания только на чисто

"любительском" языке, так как терминологии не знаю.

Описание пошива платья из бурды по выкройки 8475

Необходимо для размера 38:

материал: при ширине 114см. - 5.10м.

при ширине 140см. - 4.65м.

столько же органзы.

подкладочная ткань: при ширине 114см. - 4.70м.

при ширине 140 - 4.00м.

замок 45 см.

клеевой дублерин 60см. на 160см.

лента для шнуровки шириной 1.5см. и длиной 2.20м.

длина юбки по боковому шву 115см.

Выкраиваем:

деталь 1-середина переда         2 раза (зеркально)

деталь 2-бок переда                  2 раза (зеркально)

деталь 3-середина спинки №1   2 раза (зеркально)

деталь 4-середина спинки №2   2 раза (зеркально)

деталь 5-бок спинки                 2 раза (зеркально)

деталь 6-рукав                         2 раза

деталь 7-жгутики для петель 1 раз (выкраиваем поперек)

деталь 16-перед юбки боковушка      2 раза (зеркально)

деталь 17-зад юбки середина            2 раза (зеркально)

деталь 18-зад юбки боковушка           2 раза (зеркально)

деталь 15-перед юбки середины        1 раз выкраивается на сгибе материала.

Все детали выкраиваются из основного материала, из органзы (если платье двойное) , а также из подкладочной ткани. Я шила одинарное -  только из бордового шелка.

Исключение деталь 7, она выкраивается только из основного материала.

детали 1-6 уплотняются флизилином.  Я делала так, сначала вырезала эти

детали приблизительно, затем наклеила на флизилин, а затем обрисовала

выкройку точно и вырезала (так легче, почти как на бумаге получается)

Первый рисунок:

Если Вы шьете двойное платье (из основного материала и из органзы), то

нужно соединить соответствующие детали из этих и сметать.

Второй рисунок:

По выкройке деталь номер 7 выкроить 2 раза только из основного материала,

припуски на швы не делать. Сложить её лицевой стороной внутрь и отстрочить

от сложенного края на расстоянии 0,5 см. Край обстрачивать не надо, а просто

срезать близко к строчке. Затем вывернуть с помощью иголки, как показано на

рисунке 2а, и разрезать каждую полоску на 8 частей. Всего получается 16

маленьких деталей.

От себя могу сказать, что выворачивать такие длинные тонкие детали мне было

трудно, и я каждую деталь после стачивания и подрезки края разрезала на 4

части и так выворачивала.

От Т.В.: узкие детали выворачиваются так: Нитку продеть в штопальную иглу и завязать крепким узлом. Закрепить ее на конце бейки. Иглу ушком вперед протянуть через рулик.

Рисунок третий:

Детали номер 3 сострочить и к ним пришить маленькие жгутики, которые мы

только что сделали. Жгутики пришиваются на лицевую сторону.

Рисунок четвертый:

К получившейся детали пришиваем детали номер четыре.

Рисунок пятый:

Пришиваем соответственно детали номер 5. На этом наша спинка готова.

Рисунок шесть:

Сшиваем вместе детали номер 1, а затем соответственно пришиваем к ним детали

номер 2. Это наш перед.

Сшиваем спинку и перед по правой стороне, левую оставляем не сшитой, на левой

стороне у нас будет замок.

Рисунок номер семь:

Сшиваем детали плечиков (деталь номер 6), а именно основной материал (если

есть органза, то она уже есть на основном материале) с подкладкой лицевой

стороной внутрь и выворачиваем их.

Рисунок номер восемь:

Пришиваем плечики как показано на рисунке к лицевой стороне (тут очень

важно пришивать именно к указанным меткам, тогда плечики точно не будут

падать)

Рисунок номер восемь а:

Подкладку верха необходимо сшить так же, как и верх из основного материала.

Затем верх платья пришиваем к подкладке. На рисунке мне было не очень

понятно. Я делала просто так: сложила верх и подкладку лицевыми сторонами и

сшила верхние части. Левый бок и нижняя часть остаются не сшитыми.

( Вначале померьте, как сидят на Вас плечики, так как потом, чтобы внести исправление нужно будет отпарывать подкладку.)

.

Рисунки с 17 по 18.

Пишу так, как я делала.

Я сшила последовательно юбку, точно также сшила и юбку из подкладочной

ткани, причем нижняя юбка шьется швами к телу. Затем сшила эти

юбки вместе.

Затем эти юбки присбираются до размера верхней части. Собираем их

стежками в два ряда. Я собирала не очень большими стежками, так складки получаются

небольшими и аккуратными.

Рисунок 20

Юбку и верхние части сложить лицевыми сторонами. Сшить, при этом

подкладка верха остается свободной.

Затем я делала так: (немного по-другому, чем там нарисовано)

Я вшила замок (рисунок 21), а затем пришила подкладку верха к

юбки, подогнув

припуск на швы внутрь (рисунок 20 б) (пришивала вручную).

Затем пришила подкладку к молнии, точно также, подогнув припуски

на швы внутрь.

В конце подшиваем низ, при этом длина нижней юбки на 2.5см

короче, чем длина самой юбки.

К этому платью я сшила подъюбник - Юбку канкан