Для изделий такого типа используется ряд дополнительных мерок, требуемых для построения чашечек.Измерения фигуры проводят между так называемыми антропометрическими точками, которые соответствуют ясно выраженным и легко прощупываемым образованиям скелета, точно очерченным границам на мягких тканях или специфическим кожным образованиям. Ряд мерок снимается по обнаженной грудной железе. Измерения производятся по правой стороне фигуры.
1. "Корень грудной железы". Точка на вершине дуги, определяющей верхнюю границу основания грудной железы.
2. "Медиальная". Точка на вершине дуги, образованной при расхождении грудных желез. 3. "Сосковая". Наиболее выступающая точка грудной железы.
4. Точка высоты линии талии. Точка на боковой поверхности туловища посередине между нижним ребром 
5. "Латеральная" (боковая). Точка на середине боковой линии основания грудной железы (определяется при поднятии руки вверх).
6. Точка основания грудной железы. Нижняя точка на линии основания грудной железы.
По этим точкам производятся следующие мерки:
Поперечный диаметр грудной железы (dп) - измеряют проекционное расстояние между латеральной и медиальной точками
Расстояние от линии основания грудных желез до линии талии (Дгт) - определяется разностью величин высоты основания грудных желез и высоты линии талии.
Вертикальная дуга грудной железы (Дв) - измеряют от “корня” грудной железы через выступающую точку до основания грудной железы.
Поперечная дуга грудной железы (Дп) - измеряют от латеральной точки через выступающую точку до медиальной точки грудной железы.
Вертикальный диаметр грудной железы (dв) - проекционное расстояние от “корня” до основания грудной железы.
Горизонтальный диаметр грудной железы (dг) - проекционное расстояние от латеральной точки до точки, находящейся посередине, между грудями.
Расстояние между сосковыми точками (Цг) - измеряют горизонтально по обнаженной фигуре между сосковыми точками.
Дополнительные мерки для нижней части корсетных изделий.
Обхват бедра (Обед) - измеряют горизонтально вокруг бедра, касаясь верхним краем подъягодичной складки и замыкаясь на наружной поверхности бедра.
Расстояние от линии талии до ягодичной точки (Дтя) - определяется разностью размерных признаков высоты подъягодичной складки и высоты линии талии.
Дуговое расстояние от линии середины талии до подъягодичной складки (Дтпс) -измеряют вертикально через наиболее выступающую назад точку правой ягодицы.
Дуга через паховую область (Дп об) - измеряют от линии талии спереди до линии талии сзади

Для данной таблицы использованы следующие мерки: обхват груди четвертый – ОгIV (обхват под грудью), обхват груди третьий – ОгIII, поперечный диаметр грудной железы – dп.
Поперечный диаметр грудной железы, являющийся одним из ведущих размерных признаков, наилучшим образом характеризует величину грудной железы, то есть ее полноту, но он не принят в качестве маркировочного в связи со сложностью его измерения (измеряется на обнаженной фигуре с помощью антропометра). Принадлежность фигуры к той или иной полноте определяется разностью обхватов груди третьего и четвертого. Для нулевой (О) полноты эта разность составляет 12 см, для первой (I) – 14 см, для второй (II) – 16 см, для третьей (III) – 18 см.
В таблице классификаций типовых фигур женщин по ОСТ 17-497-83 для проектирования изделий бюстгальтерной группы выделены три группы размеров для моделирования и конструирования изделий.

| Конструктивная группа | Размер изделия | Обхват груди третий, см | Разница величин обхватов груди, третьего и четвертого, см. | Поперечный диаметр грудной железы, см. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малые размеры | 68-0 72-0 72-I 72-II | 80 84 86 88 | 12 12 14 16 | 13 14 15 16 |
| Средние размеры | 76-I 76-II 76-III 80-I 80-II 80-III 84-I 84-II 84-III 88-I 88-II 88-III 92-I 92-II 92-III | 90 92 94 94 96 98 98 100 102 102 104 106 106 108 110 | 14 16 18 14 16 18 14 16 18 14 16 18 14 16 18 | 15 16 17 16 17 18 17 18 19 17 18 18 18 19 20 |
| Большие размеры | 96-I 96-II 96-III 100-I 100-II 104-I 104-II 108-I | 110 112 114 114 116 118 120 122 | 14 16 18 14 16 14 16 14 | 19 20 21 20 21 21 22 22 |