СНЯТИЕ МЕРОК

Измерения выполняют при соблюдении определенных условий: стоять нужно прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, с опущенными вниз руками; положение ног – пятки вместе, носки развернуты. Чтобы лишняя одежда не искажала показания, целесообразно снимать мерки по белью. Парные размерные показатели рекомендуют определять по правой стороне. НО!!!! Вот здесь я внесла свои коррективы . Поскольку я шью на заказ, через меня проходит довольно много народу, и я заметила, что каждая вторая клиентка имеет ассиметрию тела. Не очень большую, в пределах 1 – 1,5 см. По правилам на них нужно строить такую-же ассиметричную выкройку, но мое личное мнение – недостатки нужно скрывать, а не подчеркивать!!! Поэтому я снимаю мерки и по правой, и по левой стороне, а потом использую в построении среднее арифметическое этих показаний .

Линия талии фиксируется тонкой тесьмой, которая располагается строго горизонтально при пошиве плечевых изделий, и так как она ляжет на фигуре, при пошиве поясных изделий. Положение плечевого шва (точки основания шеи и плечевая – у края плеча) отмечается мелом или карандашом, центр груди – булавкой.

Сш –полуобхват шеи. Сантиметровая лента накладывается над седьмым шейным позвонком, сбоку и спереди проходит по основанию шеи и замыкается спереди над яремной выемкой. Мерка записывается в половинном значении.

dш – поперечный диаметр шеи. Измеряется расстояние между точками основания шеи. Эту мерку я снимаю линейкой Злачевской.

Cг1 – полуобхват груди 1. Лента накладывается на лопатки горизонтально, касается верхним краем задних углов подмышечных впадин, идет по подмышечным впадинам, спереди проходит над грудными железами и замыкается на правой стороне груди. Мерка записывается в половинном значении.

Сг2 – полуобхват груди 2. Снимается последовательно после Сг1, не сдвигая сантиметра с лопаток, его переводят спереди на выступающие точки груди. С помощью Сг1 и Сг2 определяют раствор нагрудной вытачки. Мерка записывается в половинном значении.

Сг3 – полуобхват груди 3. Сантиметровая лента проходит горизонтально, параллельно талии через выступающие точки груди без учета выступа лопаток. Мерка записывается в половинном значении.

Ст – полуобхват талии. Измеряется горизонтально по линии талии в самом узком месте. Мерка записывается в половинном значении.

Сб – полуобхват бедер с учетом выступа живота. Лента проходит на уровне ягодичных точек горизонтально вокруг туловища, спереди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета его выступа, и замыкается на правой стороне туловища. Мерка записывается в половинном значении.

Шг – ширина груди.Измеряется горизонтально над основанием грудных желез между углами подмышечных впадин. Мерка записывается в половинном значении.

Шг2 – ширина груди 2. Это дополнительная мерка, ее измеряют горизонтально между вертикалями, проведенными мыленно вниз от углов подмышечных впадин на уровне выступающих точек грудных желез. Измерение используют для уточнения нагрудной вытачки на фигуру с большим бюстом. Мерка записывается в половинном значении.

Дтс2 – длина спины до линии талии. Измеряется от точки основания шеи, через лопатку до линии талии параллельно позвоночнику. Это балансовая мерка.

Дтп2 – длина переда до линии талии. Измерение проводится от точки основания шеи, через выступающую точку груди параллельно середине переда до линии талии. Это тоже балансовая мерка.

Вг2 – высота груди. Расстояние от точки основания шеи до выступающей точки груди.

Цг – центр груди. Это расстояние между выступающими точками груди. Мерка записывается в половинном значении.

Вппк2 – высота плеча передняя косая. Измеряется от выступающей точки груди до конечной плечевой точки.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СРАВНИВАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ:

- мерка Вппк2 должна быть меньше Вг2 на 2-2,5 см (не более 3 см). Если у Вас получилось меньше 2 см или больше 3 см, перепроверьте Ваши измерения Вг2 и Вппк2, скорее всего Вы сделали ошибку, так как чрезвычайно редко встречаются люди с совершенно прямыми или с очень покатыми плечами.

- (Сг2 – Сг1) должна быть равной (Шг2 – Шг). Если фигура с большим бюстом, тогда (Шг2 – Шг) больше (Сг2 – Сг1) на 1 – 1,5 см

Впрз2 – высота проймы сзади. Измеряется от точки основания шеи до верхнего края полоски плотной бумаги, положенного под руку. Лента идет параллельно позвоночнику по выпуклости лопаток. Край полоски бумаги отводится к лопаткам, располагается строго горизонтально. Эта мерка определяет глубину проймы.

Впк2 – высота плеча косая. Это расстояние от точки пересечения линии талии и позвоночника до конечной плечевой точки. Сантиметр должен быть натянут и проходить через лопатку строго по диагонали.

СРАВНИВАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ :

Мерка Впк2 должна быть равна мерке Дтс2. Они могут отличаться на 1 – 1,5 см

на сутулых и перегибистых фигурах.

Шс – ширина спины. Измеряется горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин. Мерка записывается в половинном значении.

Шп – ширина плеча. Измеряется от точки основания шеи до конечной плечевой точки.

Оп – обхват плеча (обхват руки ). Мерка снимается при свободно опущенно руке в самой полной верхней части.

Др – длина рукава. Лента накладывается от конечной плечевой точки через выступающую точку локтя в направлении мизинца до кисти. Рука в локте при этом слегка согнута.

ПК – положение корпуса. Измеряется по горизонтали расстояние от шейной точки до вертикальной плоскости, касательной наиболее выступающих точек обеих лопаток. (Я обычно кладу на лопатки горизонтально линейку Злачевской и треугольником замеряю это расстояние  ).

Пптл – расстояние от конечной плечевой точки(по горизонтали) до вертикальной плоскости, касательной наиболее выступающих точек обеих лопаток.

К сожалению, на рисунке у меня не получилось отобразить эту мерку, но я надеюсь Вы разберетесь . Эта мерка снимается аналогично предыдущей.

Надеюсь к этому времени Вы еще не одурели от количества снимаемых мерок, поэтому переходим к следующим .

По типу телосложения Рослякова делит женские фигуры на 9 вариантов. За основу деления на указанные варианты приняты признаки:

- выступ грудных желез (ВГ) по сравнению с выступом живота (ВЖ)

- выступ ягодиц (ВЯ) по сравнению с выступом лопаток (ВЛ)

Принадлежность к тому или другому варианту можно определить, приставив вертикальную плоскость (или повесить шнурок с грузиком ) к фигуре спереди и сзади на уровне выступающих точек и измерив расстояние до вертикальной плоскости

Замеряем мерки ВЯ,  ВГ,  ВЖ, ВЛ , они нам еще пригодятся .

Ну вот, теперь осталось только снять мерки Злачевской : ПХ , ПУ

БХ , БУ

ЗХ , ЗУ

и можно приступать непосредственно к построению основы 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ

Прежде чем приступить к построению основы, необходимо разобраться с прибавками на свободное облегание.

Прибавки на свободное облегание имеют общее значение – прибавки к ширине всего изделия , или частичное – прибавки к участкам конструкций.

Прибавки к ширине всего изделия :

Пг – общая прибавка по линии груди. Основная прибавка, определяющая форму изделия.

Пт – прибавка по линии талии. Зависит от степени прилегания.

Пб – прибавка по линии бедер.

Прибавки на свободное облегание по линии талии и бедер обычно меньше прибавки по груди. Практическое соотношение этих прибавок следующее:

- в изделиях прилегающего силуэта -        Пт = 0,5 ... 0,75 Пг ;   Пб = 0,5 Пг

- в изделиях полуприлегающего силуэта – Пт = 0,75 ... 1 Пг ;  Пб = 0,75 Пг

Прибавки к участкам конструкций :

Пшс – прибавка к ширине спинки

Пшг – прибавка к ширине полочки

Пшпр – прибавка к ширине проймы

В сумме эти прибавки составляют Пг :   Пшс + Пшг + Пшпр = Пг

При построении чертежей конструкций плечевых изделий Пг обычно распределяется следующим образом

Пшс = 0,1 ...0,3 Пг

Пшп = 0 ...0,2 Пг

Пшпр = 0,5 ...0,8 Пг

При распределении прибавки Пг между спинкой, проймой и передом возможны варианты, учитывающие следующую закономерность: чем меньше общая прибавка Пг, тем большая ее доля отдается участку проймы. Это необходимо для получения достаточной ширины проймы и взаимосвязанной с ней ширины рукава.

Пдтс – прибавка к длине талии спины

Пспр – прибавка на свободу проймы по глубине

Пшгор – прибавка к ширине горловины

Пвгс – прибавка к глубине горловины

Поп – прибавка к обхвату плеча

Прибавки на свободное облегание по груди, талии, бедрам

|  | очень плотное |  |  | плотное |  |  | среднее |  |  | свободное |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | Пг | Пб | Пб | Пг | Пт | Пб |
| Платье | 2-2.5 | 0.5-1 | 0-0.5 | 3-4 | 1-2 | 1-1.5 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 6-7 | более 4 | более 3 |
| Жакет | 2.5-3.5 | 1.5-2 | 0.5-1.5 | 4-5 | 3-4 | 1.5-3 | 6-7 | 5-7 | 3.5-5 | 8-9 | более 7 | более 5 |
| Пальто | 3.5-4 | 2-3 | 2.5-3 | 5-6 | 4-5 | 3-4.5 | 7-8 | 6-8 | 5-7 | 9-11 | более 8 | более 7 |

Прибавки на свободное облегание по участкам конструкции

|  | очень плотное |  | плотное |  | среднее |  | свободное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пшс | Пшг | Пшс | Пшг | Пшс | Пшг | Пшс | Пшг |
| Платье | 0.5-0,75 | 0 | 0,8-1,2 | 0-0,5 | 1,5-1,6 | 0,6-1 | 1,7-2 | 1,1-1,5 |
| Жакет | 0,75-1 | 0 | 1,1-1,7 | 0-0,6 | 1,7-1,75 | 0,7-1,1 | 1,8-2,2 | 1,2-1,6 |
| Пальто | 1-1,2 | 0 | 1,25-1,5 | 0-0,7 | 1,6-2 | 0,8-1,5 | 2,2-2,5 | 1,6-2 |

Прибавки к другим участкам конструкции

|  | платье | жакет | пальто |
| --- | --- | --- | --- |
| Пдтс | 0,5 | 0,5-0,7 | 1 |
| Пспр | 2-4,5 | 3,5-5 | 4-6 |
| Пшгор | 0,5 | 0,5-1 | 1-1,5 |
| Пвгс | - | - | 0,2-0,4 |

Прибавки к обхвату плеча

|  | платье | жакет | пальто |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотнооблегающий | 2-3,5 | 3,5-5,5 | 5-7 |
| Узкий | 4-5 | 6-7,5 | 7,5-9,5 |
| Средний | 6-7 | 8-9,5 | 10-11,5 |
| Расширенный | 8-9 | 10-11,5 | 12-14 |
| Широкий | 10-12 | 12-13 | 14,5-17 |

Из собственного опыта:   когда я перешла от готовых выкроек к собственному построению самой большой проблемой для меня было выбрать соответствующие прибавки, все время боялась не угадать   Да и клиентки все с разными пристрастиями : кто-то любит чтобы одежда сидела впритык, кто-то наоборот любит посвободнее. Так что первое время я слегка перестраховывалась – брала прибавки побольше, т.к. ушить изделие всегда легче, чем пытаться из маленького сделать большое  Сейчас я уже определилась в своем собственном стандарте прибавок, при котором изделия сидят так как мне нужно – не слишком плотно, но в то-же время и не болтаются 

- для приталенного классического жакета:

Пг = 5см                  Пшс = 1 см                      Пдтс = 0,5 см

Пт = 4 см                 Пшп = 0,5 см                   Пшгор = 1 см

Пб = 3 см                 Пвпк = 0,5 см                  Пвгс = 0

Пспр = 4 см

- для приталенного классического платья

Пг = 2 см                 Пшс = 0,5 см                   Пдтс = 0,5 см

Пт = 2 см                 Пшп = 0 см                     Пшгор = 0,5 см

Пб = 1,5 см              Пвпк = 0,5 см                 Пвгс = 0

Пспр = 2,5 см

Но в вопросе выбора необходимых прибавок своего мнения я навязывать не собираюсь  Выбирайте их в зависимости от своих предпочтений.

А теперь переходим к построению сетки чертежа 

Чертеж конструкции начинают с построения прямого угла с вершиной в точке Ао.

От (.)Ао вертикальная линия принимается за середину спинки, а горизонтальная – за уровень вершины горловины спинки.

| Уровень лопаток АоУ = 0,4 Дтс | ↓ от (.) Ао Обозначить (.) У |
| --- | --- |
| Линия глубины проймы АоГ = Впрз2 + Пспр + 0,5 Пдтс | ↓ от (.) Ао Обозначить (.) Г |
| Положение линии талии АоТ = Дтс2 + Пдтс | ↓ от (.) Ао Обозначить (.) Т |
| Положение линии бедер Во всех методиках, изученных мною положение линии бедер высчитывалось по формуле ТБ=0,5 Дтс, но поскольку у нас есть измерения по методу Злачевской, мы можем отложить реальное положение линии бедер , а не расчетное  ТБ = ЗУ | ↓ от (.) Т Обозначить (.) Б |
| Положение линии низа Длина изделия выбирается по желанию  | ↓ от (.) Ао Обозначить (.) Н |
| Через точки Г, Т, Б, Н провести горизонтальные линии |  |
| Отвод середины спинки на линии талии ТТ1 = 0,25 ПК В том случае, если мерка ПК отсутствует, можно воспользоваться таблицей: Силуэт; Величина ТТ1. Спинка со швом; Спинка без шва. С вытачками на талии; Без вытачек на талии; С вытачками на талии; Без вытачек на талии. Прямой; -; 1; -; 1,5. Полуприлегающий; 1; 1,5; 1,5; 2. Прилегающий; 1,5; -; 2; -. Для сутулых фигур отвод середины спинки от вертикали (ТТ1) увеличивают на 0,5 см по сравнению с табличным значением Для перегибистых фигур отвод спинки от вертикали уменьшают на 0,5 см по сравнению с табличным | → от (.) Т Соединить точки Ао и Т1 и продлить до линии низа Обозначить точки г, Б1, Н1 |
| Ширина изделия по линии груди (ширина сетки чертежа) Аоа1 = Сг3 + Пг + Гг (величина Гг измеряется по чертежу) | → от (.) Ао Через (.) а1 вниз провести вертикальную линию. Обозначить точки Г3, Т3, Б3 |
| Ширина спинки Аоа = Шс + Пшс | → от (.) Ао Из (.) а опустить вертикальную линию. Обозначить (.) Г1 |
| Ширина полочки а1а2 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп При построении четежа конструкции на фигуру с отклонениями от типовой расчет ширины полочки производят с использованием мерки Шг2 а1а2 = Шг2 + Пшп | ← от (.) а1 Из (.) а2 опустить вертикальную линию. Обозначить (.) Г4 |
| Ширина проймы аа2 = Аоа1 – (Аоа + а1а2) Ширину проймы можно измерить по чертежу. Измеренную величину сравнивают с табл. И если она меньше, то ее расширяют до табличной величины Минимальная ширина проймы, см, для размеров Вид изделия; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60. Платье; 10,8 – 11,3; 11,4 – 11,9; 12 – 12,5; 12,6 – 13,1; 13,2 – 13,7; 13,8 – 14,3; 14,4 – 14,9; 15 – 15,5; 15,6 – 16,1. Жакет; 11,3 – 11,8; 11,9 – 12,4; 12,5 – 13; 13,1 – 13,6; 13,7 – 14,2; 14,3 – 14,8; 14,9 – 15,4; 15,5 – 16; 16,1 – 16,6. Пальто демисез; 11,8 – 12,3; 12,4 – 12,9; 13 – 13,5; 13,6 – 14,1; 14,2 – 14,7; 14,8 – 15,3; 15,4 – 15,9; 16 – 16,5; 16,6 – 17,1. Пальто зимнее; 12,8 – 13,8; 13,4 – 14,4; 14 – 15; 14,6 – 15,6; 15,2 – 16,2; 15,8 – 16,8; 16,4 – 17,4; 17 – 18; 17,6 – 18,6. Из собственного опыта: если вдруг при построении ширина проймы оказалась меньше минимальной, паниковать не стоит  . В таблице указаны значения для усредненной стандартной фигуры. А все мы как правило имеем отклонения от стандарта  . Допустим для фигуры с широким торсом и узкими руками ширина проймы вполне может быть меньше минимальной табличной. Кроме того, в дальнейшем, после построения нагрудной вытачки, ширину полочки как правило приходится корректировать, вследствие чего ширина проймы увеличивается  |  |
| Середина проймы Г1Г2 = Г1Г4 / 2 | Из (.) Г2 опустить вертикаль до линии низа. Обозначить точки Т2 , Б2 , Н2 |

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

| Ширина горловины спинки 1 Вариант (более точный) АоА2 = 0,5 dш + Пшгор - для летних и демисезонных изделий АоА2 = 0,5 dш + Пшгор + 0,9 h - для зимних изделий Где h – толщина слоя утепляющего материала 2 Вариант АоА2 = 0,33 Сш + Пшгор - для летних и демисезонных изделий АоА2 = 0,33 Сш + Пшгор + 0,9 h - для зимних изделий Где h – толщина слоя утепляющего материала Степень расширения горловины необходимо учитывать далее при определении длины плечевого шва | → от (.) Ао Обозначить (.) А2 |
| --- | --- |
| Глубина горловины спинки АоА = 0,3 АоА2 + Пвгс АА4 = АоА2 А4А5 = 0,65 А2А4 (по биссектрисе) Через точки А2, А5 и А провести линию горловины спинки, сохраняя прямой угол от точки А на 0,25 – 0,35 ее ширины | → от (.) Ао Обозначить (.) А Из (.) А вправо провести линию параллельно линии Аоа1 → от (.) А Обозначить (.) А4 Соединить точки А4 и А2 |
| Положение конечной плечевой точки (.) П1 определяется пересечением двух дуг: дуги из точки А2 радиусом, равным Шп + раствор плечевой вытачки, и дуги из точки Т1 радиусом, равным Впк2 + Пвпк + толщина подплечника (если проектируется изделие с подплечниками); для изделий без подплечников – дуга из (.) Т1 = Впк2 + Пвпк Где Пвпк = 1,1 Пдтс Раствор плечевой вытачки зависит от формы спины в верхней ее части и находится в прямой зависимости от проекционного измерения «расстояние от плечевой точки до вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающим точкам обеих лопаток » (Пптл) Раствор вытачки = 0,25 Пптл Длина плечевой вытачки равна трем-четырем ее растворам Если отсутствует мерка Пптл можно воспользоваться таблицей: Величина раствора вытачки в плечевом срезе Осанка; Структура ткани. Мягкая рыхлая; Жесткая сухая. Перегибистая; 1,5 – 2; 1 – 1,5. Нормальная; 2 – 2,5; 1,5 – 2,0. Сутулая; 2,5 – 3,0; 2 – 2,5. |  |
| Положение плечевой вытачки Плечевая вытачка может начинаться от любой точки линии горловины или плечевого среза. Чаще всего она начинается на расстоянии 0,25 – 0,5 мерки Шп от точки А2. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза, если фигура имеет узкий плечевой пояс и широкую спину, желательно сделать две вытачки – в горловине и плечевом срезе. Направление вытачки всегда увязывается с формой изделия. Чаще всего вытачка параллельна середине спинки. Концы вытачки уравниваются по плечевому срезу. P.S. После того, как Вы уравняете концы вытачки, советую проверить плечевой срез. Отрезок А2П1 при закрытой вытачке должен представлять из себя прямую линию, а ни как не изломанную  |  |
| Контрольная точка проймы (точка касания) - Из точки П1 влево провести горизонталь и на пересечении с вертикалью линии проймы обозначить точку П2 - Г1П3 = 1/3 Г1П2 + 2 см - П3П31 равно расстоянию отвода середины спинки от вертикали на уровне П3 |  |
| Биссектриса проймы Г11 = 0,25 Шпр Для сутулых фигур биссектриса проймы спинки увеличивается на 0,5 см, а для перегибистых фигур уменьшается на 0,3 – 0,5 см |  |
| Провести линию проймы спинки плавной линией через точки П1, П31, 1, Г2 |  |

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛОЧКИ

| Центр груди Г3Г6 = Цг + Пцг Где : Пцг = 0,5 см для платья и жакетов Пцг = 1 см для демисезонного пальто Пцг = 1,5 – 2 см для зимнего пальто | ← от (.) Г3 Обозначить (.) Г6 Из (.) Г6 вниз опустить вертикальную линию параллельно линии а1Н3 Обозначить точки Т6 и Б6 |
| --- | --- |
| Вершина горловины (баланс изделия) Т3А3 = Дтп2 + Пдтс | ↑ от (.) Т3 Обозначить (.) А3 |
| Ширина горловины полочки Ширина горловины полочки (А3А4) зависит от вида изделия и размера фигуры: - для платья А3А4 = АоА2 – К где К = 0 - для размеров 84 – 88 К = 0,5 см - для размеров 92 – 108 К = 1 см - для размеров 112 и выше - в жакетах А3А4 = АоА2 - в пальто горловина переда шире горловины спинки на 0,5...1,5 см в зависимости от толщины пакета полочки | ← от (.) А3 Обозначить (.) А4 |
| Глубина горловины полочки А3А5 = А3А4 + 1 см | ↓ от (.) А3 Обозначить (.) А5 |
| Линию горловины переда оформляют способом радиусографии, дугой радиуса R7 R7 = А3А5 Центр дуги находят засечками дуг радиуса R7 |  |
| Высота груди А4Г7 = Вг + 0,5 Пдтс Из точки А4 как из центра провести дугу радиусом (Вг+0,5 Пдтс). Точку пересечения дуги с вертикалью из точки Г6 обозначить Г7. |  |
| Раствор нагрудной вытачки А4А9 = 2(Сг2 – Сг1) + (1,5...3 см) А4А9 = 2(Шг2 – Шг) + (1,5...3 см) - для фигур с большой грудью Из точки Г7 как из центра радиусом Г7А4 влево провести дугу, на которой от точки А4 отложить величину раствора нагрудной вытачки. Обозначить (.) А9 Соединив точки А4, Г7 и А9 получаем нагрудную вытачку. |  |
| Конечная плечевая точка проймы (.) П5 определяется пересечением двух дуг: Дуги из точки А9 радиусом, равным Шп и дуги из точки Г7 радиусом равным Вппк2 + (0,5...0,75)Пдтс + толщина подлечника. Для изделий проектируемых без подплечников дуга из (.) Г7 =Вппк2 + (0,5...0,75)Пдтс Соединив точки П5 и А9 получаем плечевой срез полочки. |  |
| Контрольная точка проймы Г4П4 = Г1П2 – 1 см Г4П6 = 1/3 Г4П4 После нахождения контрольной точки необходимо проверить ширину груди в узком месте (в точке П6) При закрытой вытачке ширина груди дожна быть равна Шг + Пшг. Если эта величина больше или ее недостает, провести корректировку ширины полочки со стороны проймы . P.S. Я обычно переснимаю на кальку верхнюю часть полочки , одновременно закрыв вытачку, и проверяю ширину груди. | ↑ от (.) Г4 |
| Биссектриса проймы Г4 2 = 0,2 Шпр Для сутулых фигур биссектриса проймы полочки уменьшается на 0,5 см, а для перегибистых фигур увеличивается на 0,3...0,5 см. | Влево по биссектрисе угла Г4 |
| Оформление контура проймы полочки Точки П5 и П6 соединить прямой. Отрезок П5П6 разделить пополам точкой 3. По перпендикуляру из точки 3 отложить отрезок 3-4, равный 0,3...1 см. Линию проймы полочки провести через точки П5, 4, П6, 2, Г2. |  |
| Новое положение линии талии Из точки Т1 перпендикулярно линии середины спинки (АоТ1Н1) провести линию, которая и будет являться линией талии. Точку пересечения с линией бока обозначить Т2ۥ. Линия талии полочки проходит через точки Т3, Т6 и подводится к точке Т2ۥ |  |
| Новое положение линии бедер и низа Линии бедер и низа провести также как и новую линию талии. Обозначить точку Б2ۥ |  |

СТАНДАРТНАЯ ФИГУРА

ВЫТАЧКИ НА ЛИНИИ ТАЛИИ

(ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ФИГУРЫ)

| Положение вытачки на спинке Расстояние гГ1 разделить пополам и из этой точки провести линию центра вытачки параллельно линии середины спинки (АоТ1Н1), вниз до линии низа и вверх до уровня лопаток. Верхняя точка вытачки (У1) не доходит до уровня лопаток на 3...5 см Нижняя точка вытачки (Б7) находится на пересечении с линией бедер. | Обозначить (.) У1 Обозначить (.) Б7 |
| --- | --- |
| Положение вытачки на полочке На полочке ось вытачки совпадает с центральной линией Г6Б6 Верхняя точка вытачки (Г8) не доходит до точки Г7 на 3 – 4 см. Для определения нижней точки вытачки (Ж) отложить вниз от точки Т6 значение ПУ | Обозназначить точки Г8 и Ж |
| Ширина изделия по линии бедер Измерить чертеж по линии бедер от (.) Б1 через (.) Б2ۥ до (.) Б3 и сравнить со значением (Сб + Пб) : (Сб + Пб) – (Б1Б2ۥ + Б2ۥ Б3) = Р Полученную величину распределить равномерно между полочкой и спинкой относительно вертикали Г2Н2 Б2ۥ Б4 = Б2ۥ Б5 = 0,5 Р | Обозначить точки Б4 и Б5 |
| Ширина спинки и полочки по линии низа берется равной ее ширине по линии бедер для прямого силуэта, и на 3...5 см больше для изделий полуприлегающего, и больше 5 см для изделий прилегающего (приталенного) силуэта. | Обозначить точки Н4 и Н5 Соединить точки Б4 и Н4 ; Б5 и Н5 |
| Расчет суммы вытачек - Измерить чертеж по линии талии : Т1Т2ۥ + Т2ۥ Т6 + Т6Т3 - К полученному значению прибавить величину расширения по бедрам (Р) : (Т1Т2ۥ + Т2ۥ Т6 + Т6Т3) + Р - Из полученной суммы вычесть значение (Ст + Пт) Полученное значение является числом S S = ((Т1Т2ۥ + Т2ۥ Т6 + Т6Т3) + Р) – (Ст + Пт) - Рассчитать растворы вытачек: раствор передней вытачки- РП = (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S раствор боковой вытачки- РБ = (БХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S раствор задней вытачки- РЗ = (ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S - Из раствора боковой вытачки (РБ) вычесть величину расширения по бедрам (Р) : РБۥ = РБ – Р Полученное значение является раствором боковой вытачки с учетом расширения по бедрам. |  |
| Вытачка на спинке 1) Если проектируется изделие с разрезной спинкой (полуприлегающего и прилегающего силуэта) часть раствора задней вытачки (1...2 см) желательно перенести в средний шов РЗۥ = РЗ – (1...2 см) Т1Т1ۥ = (1...2 см) Т7Т8 = РЗۥ 2) Если спинка неразрезная : Т7Т8 = РЗ |  |
| Вытачка на полочке Т9Т10 = РП |  |
| Боковая вытачка Т4Т5 = РБۥ Соединить точки Г2, Т4, Б4, Н4 ; Г2, Т5, Б5, Н5 |  |

ФИГУРА, ИМЕЮЩАЯ ВЫСТУПАЮЩУЮ ГРУДЬ (ВГ)

И ВЫСТУПАЮЩИЕ ЯГОДИЦЫ (ВЯ)

ВЫТАЧКИ НА ЛИНИИ ТАЛИИ

ДЛЯ ФИГУР ИМЕЮЩИХ ВЫСТУПАЮЩУЮ ГРУДЬ (ВГ)

И ВЫСТУПАЮЩИЕ ЯГОДИЦЫ (ВЯ)

| Положение вытачки на спинке Расстояние гГ1 разделить пополам и из этой точки провести линию центра вытачки параллельно линии середины спинки (АоТ1Н1) вниз до линии низа и вверх до уровня лопаток. Верхняя точка вытачки (У1) не доходит до уровня лопаток на 3...5 см. Для определения нижних точек вытачки необходимо произвести расширение спинки на уровне бедер на величину ВЯ. Б7Б8 = ВЯ Из точек Б7 и Б8 опустить вниз линии, параллельные линии центра вытачки | Обозначить (.) У1 Обозначить точки Б7 и Б8 |
| --- | --- |
| Положение вытачки на полочке На полочке ось вытачки совпадает с центральной линией Г6Б6 Верхняя точка вытачки (Г8) не доходит до точки Г7 на 3 – 4 см. Для определения нижних точек вытачки (Ж и Ж1) необходимо произвести уменьшение полочки на уровне бедер на величину ВГ Б9Б10 = ВГ Из точек Б9 и Б10 провести вертикальные линии параллельно линии Г6Б6, вниз до уровня низа и вверх до уровня талии(точки 5 и 6) От точек 5 и 6 вниз отложить значение ПУ | Обозначить точки Г8, Ж и Ж1 |
| Ширина изделия по линии бедер Измерить чертеж по линии бедер : Б1Б7 + Б8Б2ۥ + Бۥ2 Б9 + Б10 Б3 и сравнить со значением (Сб + Пб) : (Сб + Пб) – (Б1Б7 + Б8Б2ۥ + Б2ۥ Б9 + Б10 Б3) = Р Полученную величину распределить равномерно между полочкой и спинкой относительно вертикали Г2Н2 Б2ۥ Б4 = Б2ۥ Б5 = 0,5 Р | Обозначить точки Б4 и Б5 |
| Ширина спинки и полочки по линии низа берется равной ее ширине по линии бедер для прямого силуэта, и на 3...5 см больше для изделий полуприлегающего, и больше 5 см для изделий прилегающего (приталенного) силуэта. | Обозначить точки Н4 и Н5 Соединить точки Б4 и Н4 ; Б5 и Н5 |
| Расчет суммы вытачек - Измерить чертеж по линии талии : Т1Т2ۥ + Т2ۥ 5 + 6 Т3 - К полученному значению прибавить величину расширения по бедрам (Р) и значение ВЯ : (Т1Т2ۥ + Т2ۥ 5 + 6 Т3) + Р + ВЯ - Из полученной суммы вычесть значение (Ст + Пт) Полученное значение является числом S S = ((Т1Т2ۥ + Т2ۥ 5 + 6 Т3) + Р + ВЯ) – (Ст + Пт) - Рассчитать растворы вытачек: раствор передней вытачки- РП = (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S раствор боковой вытачки- РБ = (БХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S раствор задней вытачки- РЗ = (ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S - Из раствора боковой вытачки (РБ) вычесть величину расширения по бедрам (Р) : РБۥ = РБ – Р Полученное значение является раствором боковой вытачки с учетом расширения по бедрам - Из раствора задней вытачки (РЗ) вычесть величину ВЯ РЗۥ = РЗ – ВЯ Полученное значение является раствором задней вытачки с учетом расширения ВЯ |  |
| Вытачка на спинке 1) Если проектируется изделие с разрезной спинкой (полуприлегающего и прилегающего силуэта) часть раствора задней вытачки (1...2 см) желательно перенести в средний шов РЗۥۥ= РЗۥ – (1...2 см) Т1Т1ۥ = (1...2 см) Т7Т8 = РЗۥۥ 2) Если изделие проектируется с неразрезной спинкой Т7Т8 = РЗۥ | Соединить точки У1, Т7, Б7 Соединить точки У1, Т8, Б8 |
| Вытачка на полочке 5 Т9 = 6 Т10 = 0,5 РП | Соединить точки Г8, Т9, Ж Соединить точки Г8, Т10, Ж1 |
| Боковая вытачка Т4Т5 = РБۥ | Соединить точки Г2, Т4, Б4, Н4 Соединить точки Г2, Т5, Б5, Н5 |

ФИГУРА, ИМЕЮЩАЯ ВЫСТУПАЮЩИЕ ЛОПАТКИ

ВЫТАЧКИ НА ЛИНИИ ТАЛИИ

ДЛЯ ФИГУР, ИМЕЮЩИХ ВЫСТУПАЮЩИЕ ЛОПАТКИ

| Положение вытачки на спинке Расстояние гГ1 разделить пополам и из этой точки провести линию центра вытачки параллельно линии середины спинки (АоТ1Н1) вниз до линии низа и вверх до уровня лопаток. Верхняя точка вытачки (У1) не доходит до уровня лопаток на 3...5 см. Для определения нижних точек вытачки необходимо произвести уменьшение спинки на уровне бедер на величину ВЛ Б7 Б8 = ВЛ Из точек Б7 и Б8 провести вертикальные линии параллельно линии центра вытачки вниз до уровня низа и вверх до уровня талии(точки 5 и 6) | Обозначить (.) У1 Обозначить точки Б7 и Б8 |
| --- | --- |
| Положение вытачки на полочке На полочке ось вытачки совпадает с центральной линией Г6Б6 Верхняя точка вытачки (Г8) не доходит до точки Г7 на 3 – 4 см. Для определения нижней точки вытачки (Ж) отложить вниз от точки Т6 значение ПУ | Обозназначить точки Г8 и Ж |
| Ширина изделия по линии бедер Измерить чертеж по линии бедер : Б1Б7 + Б8Б2ۥ + Б2ۥ Б6 + Б6Б3 и сравнить со значением (Сб + Пб) : (Сб + Пб) – (Б1Б7 + Б8Б2ۥ + Б2ۥ Б6 + Б6Б3) = Р Полученную величину распределить равномерно между полочкой и спинкой относительно вертикали Г2Н2 Б2ۥ Б4 = Б2ۥ Б5 = 0,5 Р | Обозначить точки Б4 и Б5 |
| Ширина спинки и полочки по линии низа берется равной ее ширине по линии бедер для прямого силуэта, и на 3...5 см больше для изделий полуприлегающего, и больше 5 см для изделий прилегающего (приталенного) силуэта. | Обозначить точки Н4 и Н5 Соединить точки Б4 и Н4 ; Б5 и Н5 |
| Расчет суммы вытачек 1) Измерить чертеж по линии талии : Т1 5 + 6 Т2ۥ + Т2ۥ Т6 + Т6Т3 - К полученному значению прибавить величину расширения по бедрам (Р) : (Т1 5 + 6 Т2ۥ + Т2ۥ Т6 + Т6Т3) + Р - Из полученной суммы вычесть значение (Ст + Пт) Полученное значение является числом S S = ((Т1 5 + 6 Т2ۥ + Т2ۥ Т6 + Т6Т3) + Р) – (Ст + Пт) - Рассчитать растворы вытачек: раствор передней вытачки- РП = (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S раствор боковой вытачки- РБ = (БХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S раствор задней вытачки- РЗ = (ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S - Из раствора боковой вытачки (РБ) вычесть величину расширения по бедрам (Р) : РБۥ = РБ – Р Полученное значение является раствором боковой вытачки с учетом расширения по бедрам |  |
| Вытачка на спинке 1) Если проектируется изделие с разрезной спинкой (полуприлегающего и прилегающего силуэта) часть раствора задней вытачки (1...2 см) желательно перенести в средний шов РЗۥ = РЗ – (1...2 см) Т1Т1ۥ = (1...2 см) 5 Т7 = 6 Т8 = 0,5 РЗۥ 2) Если спинка неразрезная : 5 Т7 = 6 Т8 = 0,5 РЗ | Соединить точки У1, Т7, Б7 Соединить точки У1, Т8, Б8 |
| Вытачка на полочке Т9Т10 = РП | Соединить точки Г8, Т9, Ж Соединить точки Г8, Т10, Ж |
| Боковая вытачка Т4Т5 = РБۥ | Соединить точки Г2, Т4, Б4, Н4 Соединить точки Г2, Т5, Б5, Н5 |

ФИГУРА ИМЕЮЩАЯ ВЫСТУПАЮЩИЕ ЯГОДИЦЫ

ВЫТАЧКИ НА ЛИНИИ ТАЛИИ

ДЛЯ ФИГУР, ИМЕЮЩИХ ВЫСТУПАЮЩИЕ ЯГОДИЦЫ

| Положение вытачки на спинке Расстояние гГ1 разделить пополам и из этой точки провести линию центра вытачки параллельно линии середины спинки (АоТ1Н1) вниз до линии низа и вверх до уровня лопаток. Верхняя точка вытачки (У1) не доходит до уровня лопаток на 3...5 см. Для определения нижних точек вытачки необходимо произвести расширение спинки на уровне бедер на величину ВЯ. Б7Б8 = ВЯ Из точек Б7 и Б8 опустить вниз линии, параллельные линии центра вытачки | Обозначить (.) У1 Обозначить точки Б7 и Б8 |
| --- | --- |
| Положение вытачки на полочке На полочке ось вытачки совпадает с центральной линией Г6Б6 Верхняя точка вытачки (Г8) не доходит до точки Г7 на 3 – 4 см. Для определения нижней точки вытачки (Ж) отложить вниз от точки Т6 значение ПУ | Обозназначить точки Г8 и Ж |
| Ширина изделия по линии бедер Измерить чертеж по линии бедер : Б1Б7 + Б8Б2ۥ + Бۥ2 Б6 + Б6 Б3 и сравнить со значением (Сб + Пб) : (Сб + Пб) – (Б1Б7 + Б8Б2ۥ + Б2ۥ Б6 + Б6 Б3) = Р Полученную величину распределить равномерно между полочкой и спинкой относительно вертикали Г2Н2 Б2ۥ Б4 = Б2ۥ Б5 = 0,5 Р | Обозначить точки Б4 и Б5 |
| Ширина спинки и полочки по линии низа берется равной ее ширине по линии бедер для прямого силуэта, и на 3...5 см больше для изделий полуприлегающего, и больше 5 см для изделий прилегающего (приталенного) силуэта. | Обозначить точки Н4 и Н5 Соединить точки Б4 и Н4 ; Б5 и Н5 |
| Расчет суммы вытачек - Измерить чертеж по линии талии : Т1Т2ۥ + Т2ۥ Т6 + Т6 Т3 - К полученному значению прибавить величину расширения по бедрам (Р) и значение ВЯ : (Т1Т2ۥ + Т2ۥ Т6 + Т6 Т3) + Р + ВЯ - Из полученной суммы вычесть значение (Ст + Пт) Полученное значение является числом S S = ((Т1Т2ۥ + Т2ۥ Т6 + Т6 Т3) + Р + ВЯ) – (Ст + Пт) - Рассчитать растворы вытачек: раствор передней вытачки- РП = (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S раствор боковой вытачки- РБ = (БХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S раствор задней вытачки- РЗ = (ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S - Из раствора боковой вытачки (РБ) вычесть величину расширения по бедрам (Р) : РБۥ = РБ – Р Полученное значение является раствором боковой вытачки с учетом расширения по бедрам - Из раствора задней вытачки (РЗ) вычесть величину ВЯ РЗۥ = РЗ – ВЯ Полученное значение является раствором задней вытачки с учетом расширения ВЯ Вытачка на спинке 1) Если проектируется изделие с разрезной спинкой (полуприлегающего и прилегающего силуэта) часть раствора задней вытачки (1...2 см) желательно перенести в средний шов РЗۥۥ= РЗۥ – (1...2 см) Т1Т1ۥ = (1...2 см) Т7Т8 = РЗۥۥ 2) Если изделие проектируется с неразрезной спинкой Т7Т8 = РЗۥ | Соединить точки У1, Т7, Б7 Соединить точки У1, Т8, Б8 |
| Вытачка на полочке Т9Т10 = РП | Соединить точки Г8, Т9, Ж Соединить точки Г8, Т10, Ж |
| Боковая вытачка Т4Т5 = РБۥ | Соединить точки Г2, Т4, Б4, Н4 Соединить точки Г2, Т5, Б5, Н5 |

ФИГУРА ИМЕЮЩАЯ ВЫСТУПАЮЩУЮ ГРУДЬ

ВЫТАЧКИ НА ЛИНИИ ТАЛИИ

ДЛЯ ФИГУР, ИМЕЮЩИХ ВЫСТУПАЮЩУЮ ГРУДЬ

| Положение вытачки на спинке Расстояние гГ1 разделить пополам и из этой точки провести линию центра вытачки параллельно линии середины спинки (АоТ1Н1), вниз до линии низа и вверх до уровня лопаток. Верхняя точка вытачки (У1) не доходит до уровня лопаток на 3...5 см Нижняя точка вытачки (Б7) находится на пересечении с линией бедер. | Обозначить (.) У1 Обозначить (.) Б7 |
| --- | --- |
| Положение вытачки на полочке На полочке ось вытачки совпадает с центральной линией Г6Б6 Верхняя точка вытачки (Г8) не доходит до точки Г7 на 3 – 4 см. Для определения нижних точек вытачки (Ж и Ж1) необходимо произвести уменьшение полочки на уровне бедер на величину ВГ Б9Б10 = ВГ Из точек Б9 и Б10 провести вертикальные линии параллельно линии Г6Б6, вниз до уровня низа и вверх до уровня талии(точки 5 и 6) От точек 5 и 6 вниз отложить значение ПУ | Обозначить точки Г8, Ж и Ж1 |
| Ширина изделия по линии бедер Измерить чертеж по линии бедер : Б1Б2ۥ + Бۥ2 Б9 + Б10 Б3 и сравнить со значением (Сб + Пб) : (Сб + Пб) – (Б1Б2ۥ + Б2ۥ Б9 + Б10 Б3) = Р Полученную величину распределить равномерно между полочкой и спинкой относительно вертикали Г2Н2 Б2ۥ Б4 = Б2ۥ Б5 = 0,5 Р | Обозначить точки Б4 и Б5 |
| Ширина спинки и полочки по линии низа берется равной ее ширине по линии бедер для прямого силуэта, и на 3...5 см больше для изделий полуприлегающего, и больше 5 см для изделий прилегающего (приталенного) силуэта. | Обозначить точки Н4 и Н5 Соединить точки Б4 и Н4 ; Б5 и Н5 |
| Расчет суммы вытачек - Измерить чертеж по линии талии : Т1Т2ۥ + Т2ۥ 5 + 6 Т3 - К полученному значению прибавить величину расширения по бедрам (Р) : (Т1Т2ۥ + Т2ۥ 5 + 6 Т3) + Р - Из полученной суммы вычесть значение (Ст + Пт) Полученное значение является числом S S = ((Т1Т2ۥ + Т2ۥ 5 + 6 Т3) + Р) – (Ст + Пт) - Рассчитать растворы вытачек: раствор передней вытачки- РП = (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S раствор боковой вытачки- РБ = (БХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S раствор задней вытачки- РЗ = (ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S - Из раствора боковой вытачки (РБ) вычесть величину расширения по бедрам (Р) : РБۥ = РБ – Р Полученное значение является раствором боковой вытачки с учетом расширения по бедрам. |  |
| Вытачка на спинке 1) Если проектируется изделие с разрезной спинкой (полуприлегающего и прилегающего силуэта) часть раствора задней вытачки (1...2 см) желательно перенести в средний шов РЗۥ = РЗ – (1...2 см) Т1Т1ۥ = (1...2 см) Т7Т8 = РЗۥ 2) Если спинка неразрезная : Т7Т8 = РЗ | Соединить точки У1, Т7, Б7 Соединить точки У1, Т8, Б7 |
| Вытачка на полочке 5 Т9 = 6 Т10 = 0,5 РП | Соединить точки Г8, Т9, Ж Соединить точки Г8, Т10, Ж1 |
| Боковая вытачка Т4Т5 = РБۥ | Соединить точки Г2, Т4, Б4, Н4 Соединить точки Г2, Т5, Б5, Н5 |