ФИГУРА, ИМЕЮЩАЯ ВЫСТУПАЮЩИЕ ЛОПАТКИ И ВЫСТУПАЮЩИЙ ЖИВОТ

ВЫТАЧКИ НА ЛИНИИ ТАЛИИ

ДЛЯ ФИГУР, ИМЕЮЩИХ ВЫСТУПАЮЩИЕ ЛОПАТКИ

И ВЫСТУПАЮЩИЙ ЖИВОТ

| Положение вытачки на спинке Расстояние гГ1 разделить пополам и из этой точки провести линию центра вытачки параллельно линии середины спинки (АоТ1Н1) вниз до линии низа и вверх до уровня лопаток. Верхняя точка вытачки (У1) не доходит до уровня лопаток на 3...5 см. Для определения нижних точек вытачки необходимо произвести уменьшение спинки на уровне бедер на величину ВЛ Б7 Б8 = ВЛ Из точек Б7 и Б8 провести вертикальные линии параллельно линии центра вытачки вниз до уровня низа и вверх до уровня талии(точки 5 и 6) | Обозначить (.) У1 Обозначить точки Б7 и Б8 |
| --- | --- |
| Положение вытачки на полочке На полочке ось вытачки совпадает с центральной линией Г6Б6 Верхняя точка вытачки (Г8) не доходит до точки Г7 на 3 – 4 см. Для определения нижних точек вытачки необходимо произвести расширение полочки на уровне бедер на величину ВЖ Б9 Б10 = ВЖ От (.) Т3 вниз отложить значение ПУ и провести горизонтальную линию, параллельную Б3 Б2 Из точек Б9 и Б10 провести вертикальные линии параллельно центральной линии Г6Б6 вниз до уровня низа и вверх до уровня живота (точки Ж1 и Ж2) | Обозназначить точки Г8, Ж1 и Ж2 |
| Ширина изделия по линии бедер Измерить чертеж по линии бедер : Б1 Б7 + Б8 Б2ۥ + Б2ۥ Б9 + Б10 Б3 и сравнить со значением (Сб + Пб) : (Сб + Пб) – (Б1 Б7 + Б8 Б2ۥ + Б2ۥ Б9+ Б10 Б3) = Р Полученную величину распределить равномерно между полочкой и спинкой относительно вертикали Г2Н2 Б2ۥ Б4 = Б2ۥ Б5 = 0,5 Р | Обозначить точки Б4 и Б5 |
| Ширина спинки и полочки по линии низа берется равной ее ширине по линии бедер для прямого силуэта, и на 3...5 см больше для изделий полуприлегающего, и больше 5 см для изделий прилегающего (приталенного) силуэта | Обозначить точки Н4 и Н5 Соединить точки Б4 и Н4 ; Б5 и Н5 |
| Расчет суммы вытачек 1) Измерить чертеж по линии талии : Т1 5 + 6 Т2ۥ + Т2ۥ Т6 + Т6 Т3 - К полученному значению прибавить величину расширения по бедрам (Р) : (Т1 5 + 6 Т2ۥ + Т2ۥ Т6 + Т6 Т3) + Р - Из полученной суммы вычесть значение (Ст + Пт) Полученное значение является числом S S = ((Т1 5 + 6 Т2ۥ + Т2ۥ Т6 + Т6Т3) + Р) – (Ст + Пт) - Рассчитать растворы вытачек: раствор передней вытачки- РП = (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S раствор боковой вытачки- РБ = (БХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S раствор задней вытачки- РЗ = (ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)) × S - Из раствора боковой вытачки (РБ) вычесть величину расширения по бедрам (Р) : РБۥ = РБ – Р Полученное значение является раствором боковой вытачки с учетом расширения по бедрам - Из раствора передней вытачки (РП) вычесть величину ВЖ РПۥ = РП – ВЖ Полученное значение является раствором передней вытачки с учетом расширения на живот |  |
| Вытачка на спинке 1) Если проектируется изделие с разрезной спинкой (полуприлегающего и прилегающего силуэта) часть раствора задней вытачки (1...2 см) желательно перенести в средний шов РЗۥ = РЗ – (1...2 см) Т1Т1ۥ = (1...2 см) 5 Т7 = 6 Т8 = 0,5 РЗۥ 2) Если спинка неразрезная : 5 Т7 = 6 Т8 = 0,5 РЗ | Соединить точки У1, Т7, Б7 Соединить точки У1, Т8, Б8 |
| Вытачка на полочке Т9Т10 = РПۥ | Соединить точки Г8, Т9, Ж2 Соединить точки Г8, Т10, Ж1 |
| Боковая вытачка Т4Т5 = РБۥ | Соединить точки Г2, Т4, Б4, Н4 Соединить точки Г2, Т5, Б5, Н5 |