| Таблица применения двойной иглы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техника | Ткань | Стежок | Натяжение верхней нити | Лапка | Игла | Нить | Примечание |
| Отстрочка двойной иглой |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямая отстрочка: параллельные ряды | Легкие ткани, или трикотаж | Прямой | Слабое; всегда тестируйте | Лапка для зиг-зага | 1,6 – 2 мм | тонкие | Протестируйте на образце ткани |
|  | Средние ткани, или трикотаж |  | Нормальное |  | 2,5 – 3 мм | Соответствующие ткани, полиэстер для трикотажа |  |
|  | Средние и тяжелые ткани, трикотаж |  |  |  | 4 мм и шире |  |  |
| Имитация оверлочной строчки: сверху 2 параллельные прямые строчки, с изнанки зиг-заг | Любой трикотаж, некоторые ткани | Прямой | Нормальное | Лапка для зиг-зага | Выберите иглу достаточной ширины для хорошего вида строчки и соответствующую типу и размеру вашей ткани | Полиэстер, полиэстер с хлопковым покрытием или любая другая крепкая нить | Протестируйте на образце ткани |
| Тиснение: отстрочка с контрастирующими по цвету нитями, более темный цвет создает эффект тени более светлому цвету | Легкая ткань или трикотаж | Декоративный или прямой | Слабое | Лапка для зиг-зага | 1.6 – 2мм | Хлопковые для машинной вышивки, вискозные или другие декоративные нитки | Протестируйте на образце ткани |
|  | Средняя ткань, или трикотаж из декоративной нити | Декоративный или прямой | Нормальное |  | 2.5-3мм |  |  |
| Ажурная строчка |  |  |  |  |  |  |  |
| Ажурная строчка: двойная крылатая игла преображает ткань, делая ее похожей на ручную ажурную вышивку, или мережку | Плотно сотканное х\б или с маленьким содержанием полиэстера ткани, ткани с фактурой подобной органди и свободно сотканные ткани | Прямой, установите длину стежка 2-2.5 мм | Обычно нормальное, но на более тяжелых тканях увеличьте натяжение, чтобы дырочки лучше открывались; на очень лёгких тканях ослабьте натяжение, чтоб предотвратить собирание ткани в сборку | Лапка для атласной строчки или пластмассовая лапка с хорошим, открытым обзором строчки | Двойная крылатая игла | Качественные х.б нитки для машинной вышивки, вискоза, шелк, и др. декоративные нитки. Madeira 80\2 YLI Heirloom 100\2 или 70\2, Mettler 60\2, и DMC 50\2; цвет ниток обычно соответствует цвету ткани | Крахмалить аэрозолю и утюжить несколько раз, пока ткань не станет жесткой. Можно подкладывать под ткань легко отрывающийся стабилизатор. При отстрочки первого ряда, используя иглу и прижимную лапку, держите ткань туго натянутой. Затем поверните ткань на 180 градусов. Опуская иглу ближе к ткани, выставите ее так, чтобы крылатая игла точно опускалась в последнее отверстие сделанное крылатой иглой. Опустите лапку и начинайте шить. Шейте медленно удостоверяясь, что игла попадает в нужное отверстие, натягивая ткань вперед или назад. |

| Таблица применения двойной иглы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техника | Ткань | Стежок | Натяжение верхней нити | Лапка | Игла | Нить | Примечание |
| Декор двойной иглой |  |  |  |  |  |  |  |
| Пришивание тесьмы к лицевой стороне ткани: двойная игла пришивает тесьму к ткани с обеих сторон за один проход. | Большинство тканей и трикотаж | Прям ой | Слабое | Лапка для зиг-зага | Немного уже ширины ленты; тонкая игла, чтобы избежать повреждения тесьмы | Соответствующие ткани, тесьме, и желаемому виду | Протестируйте на образце ткани |
| Текстурированная отстрочка: сплошная поверхностная отстрочка придает ткани морщинистую структуру | средние ткани или трикотаж | Декоративный или прямой | Нормальное | Лапка для защипов или лапка для атласного стежка | 2.5-3мм | х.б нитки для машинной вышивки, искусственный шелк или декоративные нитки | Отстрачивайте ткань до раскроя . |
|  | средняя – тяжелая ткань или трикотаж |  |  |  | 4мм и больше |  |  |
| Техника тени: отстрочка лёгкой ткани более темной нити с целью создания эффекта тени | Легкие ткани со структурой типа швейцарского органди, органзы или батиста | Прямой, декоративные: зубчики, дуга, змеевидный стежок; длина стежка может меняться, а ширина стежка такой ширины, какой позволяет Ваша машинка | Слабое | Лапка для зиг-зага или лапка для атласного стежка | 2.5мм дает достаточно места для тени и достаточно узкая, чтобы использоваться с декоративным стежком | Х.б для машинной вышивки, толщиной подходящей для ткани 50\2 60\2 | Крахмальте аэрозолью, чтобы стабилизировать ткань(несколько раз при необходимости |
| Техника тени со шнуром: шнур, контрастного цвета, подложенный к изнанке ткани создает эффект тени | Легкие ткани со структурой типа швейцарского органди, органзы или батиста | Также как выше, но стежок можно удлинить | Слабое | Лапка для зиг-зага или лапка для атласного стежка | 2.5мм дает достаточно места для тени и достаточно узкая, чтобы использоваться с декоративным стежком | нить: смотри выше шнур: хлопковая нить для вязания, вязальная нитка (кроше), крученая нить. | Крахмальте аэрозолью, чтобы стабилизировать ткань(несколько раз при необходимости |
| Декоративная подрубка: этот метод используется для подрубки, особенно подходит для легких тканей | Легкие ткани или трикотаж | Прямой, зубцы или змейкой | Слабое | Лапка для зиг-зага или лапка для атласного стежка | 1.6-2мм | Тонкие нитки | Подверните край на изнаночную сторону и проложите строчку по лицевой стороне на расстоянии как минимум 5мм от края подрубки, затем отрежьте лишний припуск близко к строчке. |
|  | Средние ткани или трикотаж |  | Нормальное |  | 2.5-3мм | Соответствующие ткани и желаемому виду |  |
|  | Средние и тяжелые ткани или трикотаж |  |  |  | 4мм и больше |  |  |

| Таблица применения двойной иглы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техника | Ткань | Стежок | Натяжение верхней нити | Лапка | Игла | Нить | Примечание |
| Защипы |  |  |  |  |  |  |  |
| Простые защипы | Швейцарский батист | прямой, длиной 1.5-2мм | Нормальное, немного ближе к слабому; тестируйте | лапка для защипов с узкими бороздками | 1.6мм , номер 70 | тонкие хлопковые нитки для машинной вышивки:Mettler 60\2, Modeira или DMC 50\2, тонкие нитки основа полиэстер покрытые мерсеризированным хлопком. | Для любых защипов шьется образец на кусочке ткани с учетом направления долевой (продольные защипы значительно сложнее). Делайте защипы на ткани до раскроя. Отметьте первый защип (начертите линию, соберите складочку и т.д) и используя лапку для защипов проложите параллельно остальные защипы. |
|  | Легкие и средние ткани | прямой, длиной около 2мм |  | лапка для защипов с узкими бороздками для узкой иглы и с широкими бороздками для широкой иглы | иглы 1.6мм, 2мм или 2.5мм размером 70 или 80 соответствующие ткани и ниткам |  |  |
|  | тонкое сукно полиэстер \ хлопок | прямой |  | Лапка с 5 или 7 бороздками | 2мм номер 80 |  | Продольные ряды защипов особенно сложны. Чуть-чуть подкрахмальте ткань и защипите складочку. Далее следуйте за теми же советами, как для швейцарского батиста. |
| Защипы с шнуром: шнур прокладывается с изнанки ткани так, чтобы придать защипу жесткость и объем. | Легкие и средние ткани | Прямой | От нормального до немного ослабленного (тестируйте) | Лапка с 5 или 7 бороздками | 1,6 - 2 мм для легких тканей; 2,5 - 3мм для средних тканей | тонкие хлопковые нитки для машинной вышивки:Mettler 60\2, Modeira или DMC 50\2, тонкие нитки с основой полиэстер покрытые мерсеризированным хлопком | Для создания теневого эффекта используйте шнур контрастного цвета. |